Дополнение № 3772 от 26.08.2025

к техническому заданию №2831 от 26.06.2025

- на закупку установок маслоохлаждения типа OLGE-04 для модернизации канатно-ленточного конвейера MRC (Metso) инв. №305337 для СОФ 1РУ

1. Назначение	для охлаждения масла в редукторах типа SIEMENS H3SH17

1.1. Климатическое исполнение	У3(в неотапливаемом помещении)

1.2. Условия эксплуатации, С0	-25÷+40

2. Технические характеристики:

2.1. Максимальная мощность охлаждения, кВт		 11

2.2. Производительность маслонасоса,

не менее л/мин							 40

2.3. Мощность электродвигателя

маслонасоса, кВт	2.2

2.4. Напряжение питания маслонасоса, В/Гц	380/50

2.5. Степень защиты	не ниже IP55

2.6. Рабочее давление, макс. бар	10

2.7. Мощность электродвигателя

вентилятора обдува, кВт 	0,55

2.8. Напряжение питания

вентилятора обдува, В/Гц	380/50

2.9. Управление	автоматическое (при температуре

нагрева подшипников свыше +700С)

2.10. Режим эксплуатации	20-24 часа в сутки при повышенной

температуре окружающей среды

2.11. Масса, не более, кг	110

3. Габаритные размеры, не более, мм:

- в соответствии с размерами, указанными в приложении 1

4. Комплект поставки и сроки:

4.1. Установка маслоохлаждения в сборе, шт.	6

4.1.1. Комплектация фитингами и их количество в соответствии со спецификацией в приложении 1

4.1.2. Комплект гибких соединительных шлангов (2 шт. для одного редуктора) длиной не менее 3м для подключения к редукторам

4.1.3. Комплект быстроизнашиваемых деталей на период гарантийного срока эксплуатации

4.2. Срок поставки	февраль 2026г.

5. Гарантийные обязательства, не менее, месяцев:	24 (с момента ввода в эксплуатацию)

6. Документация (на русском языке):	паспорт, руководство по безопасной эксплуатации, каталог запасных частей

7. Требования к конкурсному предложению:

7.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

7.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в данном техническом задании.

7.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию при условии, если:

- оно не отвечает требованиям тех. задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в тех. задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить

выявленные в нем ошибки или неточности.

Приложение 1

Спецификация