ЛОТ № 1

ТЗ № 1128 от 18.02.25

### Техническое задание

### на закупку в 2025 году, согласно годовой заявки, насоса типа Grundfos MAGNA 1 40-150F 250 или аналог для ЖЭУ ЖКХ.

1.Назначение и область применения.

1.1 Насос циркуляционный предназначен для обеспечения циркуляции теплоносителя в трубной системе отопления.

1.2 Количество: 1шт.

1.3 Срок поставки: наименьший

2. Технические характеристики

| Тип | Циркуляционный |
| --- | --- |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Исполнение | Одинарный |
| Назначение | Отопление |
| Режим работы | Продолжительный |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Режимы работы насоса | три пропорциональных кривых изменения давления; три постоянных кривых изменения давления; три фиксированных кривых скорости. |
| Потребляемая мощность, Вт | 16-615 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Материал корпуса насоса | Чугун |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Максимальный расход, м3/час | 26,2 |
| Допустимая температура воды, ˚С | от -10 до + 110 |
| Присоединительный размер | DN40 |
| Максимальное рабочее давление, бар | Не менее 10 |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцы DN40 |
| Комплект присоединительных фланцев | Да |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Тип ротора | «мокрый» |
| Класс защиты | X4D |
| Класс изоляции | F |

3. Дополнительные требования

3.1 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

3.2 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течении 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

4.2 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, пуску, регулированию, ремонту, охране труда, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011.

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, заполненный гарантийный талон.

5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6.Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1 К рассмотрению предлагаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ

7.2 Конкурсное предложение признается не соответствующим, если

- не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.