ЛОТ № 2

ТЗ № 1490 от 07.03.25

### Техническое задание

### на закупку насоса типа OMIS 25-40/180 или аналог   для ЖЭУ ЖКХ в соответствии с годовой заявкой на 2025г.

1.Назначение и область применения.

1.1 Насос циркуляционный предназначен для принудительной циркуляции воды  в трубной системе отопления .

1.2 Количество: 1шт.

1.3 Срок поставки: наименьший

2. Технические характеристики

| Назначение | Циркуляционный |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность на 1-й скорости Вт | Не более 32 |
| Потребляемая мощность на 2-й скорости Вт | Не более 48 |
| Потребляемая мощность на 3-й скорости Вт | Не более 62 |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальный напор, м | Не менее 4 |
| Максимальный расход м3/час | Не менее 2,4 |
| Максимальная температура воды, ˚С | Не более 110 |
| Подключение | резьба |
| Гайки присоединительные с прокладками | Да |
| Монтажная длина мм | 180 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 1/2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | Не менее 10 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |

3. Дополнительные требования

3.1 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, регулированию, ремонту.

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, заполненный гарантийный талон.

5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6.Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1 К рассмотрению предлагаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ

7.2 Конкурсное предложение признается не соответствующим, если

- не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.