ЛОТ № 6

ТЗ № 1489 от 07.03.25

### Техническое задание

### на закупку   насоса типа Wilo TOP – Z40/7 или аналог    для ЖЭУ ЖКХ в соответствии с годовой заявкой  на 2025г.

1.Назначение и область применения.

1.1 Насос  циркуляционный предназначен для принудительной циркуляции воды в трубной системе горячего водоснабжения .

1.2 Количество: 1шт.

1.3 Срок поставки: наименьший

2. Технические характеристики

| Назначение | Циркуляционный |
| --- | --- |
| Вид насоса | поверхностный |
| Номинальная мощность Вт ( наличие 3-х ступенчатого режима по мощности) | Не более 180 |
| Напряжение питающей сети, В | 220-240 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Максимальный напор, м | Не менее 6 |
| Максимальный расход м3/час | Не менее 16 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ˚С | 1 - 80 |
| Качество воды | чистая |
| Материал крыльчатки | технополимер |
| Тип присоединения | фланцевое |
| Монтажная длина мм | 250 |
| Высота мм | 250 |
| Ширина мм | 204 |
| Вес кг | Не более 12 |
| Диаметр разъема соединения, дюйм | 1 1/4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | Не менее 10 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Степень защиты | IP44 |

3. Дополнительные требования

3.1 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску,  регулированию, ремонту.

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, заполненный гарантийный талон.

5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6.Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1 К рассмотрению предлагаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ

7.2 Конкурсное предложение признается не соответствующим, если

- не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.