## УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

______________О.М.Чечуха

«_____»____________2025

Спецификация № 08/2025 к типовому техническому заданию № 7.4 на приобретение весов для МПК УСРЖКХ.

| № п/п | НПВ, кг | Модель либо аналог | Класс точности, дискретность показаний при нагрузке на весы | Габаритные размеры, материал весов/платфор-мы, мм | Подключение внешних устройств | Требования к питанию | Степень защиты | Кол-во, шт. | Примеча-ние | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | Весы электронные, платформенные, низкопрофиль-ные. | Средний класс дискретность отсчета – 0,5/1 кг. | 1200х2000х90, нержавеющая сталь, поворачивающийся дисплей, регулируемые по высоте ножки, кабель в металлической оплетке. | Ethernet, RS-232, USB. | Питающая сеть напряжением 230 В ± 10 % , частотой 50 Гц. | Не ниже IP 68, температура эксплуатации от минус 20 до +60 С. | 2 | Должны быть оборудованы стойкой высотой 800-900 мм, терминал должен быть оснащен следующими режимами: счетный, тарирование, вызов тары из памяти, индикация перегрузки, длина соед. кабеля (платформа-индикатор) – 5 м. Комплект поставки: платформа, пандус, кронштейны для крепления терминала к стене, стойка и кронштейн крепления терминала к стойке инструкция на русском языке. | МПК УСРЖКХ |
| 2 | 1000 | Весы электронные, платформенные, низкопрофиль-ные. | Средний класс дискретность отсчета – 0,2/0,5 кг. | 1000х1200х90, нержавеющая сталь, поворачивающийся дисплей, регулируемые по высоте ножки, кабель в металлической оплетке. | Ethernet, RS-232, USB. | Питающая сеть напряжением 230 В ± 10 % , частотой 50 Гц. | Не ниже IP 68, температура эксплуатации от минус 20 до +60 С. | 1 | Должны быть оборудованы стойкой высотой 800-900 мм, терминал должен быть оснащен следующими режимами: счетный, тарирование, вызов тары из памяти, индикация перегрузки, длина соед. кабеля (платформа-индикатор) – 5 м. Комплект поставки: платформа, пандус, кронштейны для крепления терминала к стене, стойка и кронштейн крепления терминала к стойке инструкция на русском языке. | МПК УСРЖКХ |

Зам. начальника УА по метрологии	Д.П.Кальченко

Романеня Ю.В. 8467