Утверждаю:

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

___________А.Б. Петровский

«____»____________2024

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку стрелочных переводов Р-65 1/11  проект 2768.00.000

# Технические характеристики

- Вид стрелочного перевода                                 обыкновенный

- Тип                                                                        Р65

- Марка крестовины                                              1/11

- Ширина колеи, мм                                              1520

- Максимальная скорость движения

поездов по прямому пути, км/ч                         140(не менее)

- Максимальная скорость движения

по боковому пути, км/ч                                      40(не менее)

- Вид остряков                                                       поворотные

- Вид крестовины                                                  общей отливки или сборна-литая тип

- Вид основания                                                    железобетонные брусья

10. Вид скрепления                                                 раздельное

11. Нормативный ресурс, млн. т:

стрелки                         300(не менее)

крестовины                  70(не менее)

12. Полная длина, мм                                               33363

13. Масса, т                                                               15,621

14. Стрелочные переводы должны соответствовать проекту 2768.00.000 конструкторской документации. Рамные рельсы и соединительные рельсы должны быть изготовлены из марка стали – К78ХСФ, Э78ХСФ, К76Ф, Э76Ф или аналогичных марок стали. Остряки должны быть изготовлены из рельсов остряковых ОР65 с марками стали К73Ф, К73ГФ и Э73Ф, Э73ГФ или аналогичных марок стали.

15. Комплект поставки одного стрелочного перевода:

| № | Наименование узла, детали | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | на |
|  |  |  | изделие |
| 1 | Рельс рамный прямой типа Р65 марки 1/11 с остряком кривым | 2768 | 1 |
| 2 | Рельс рамный кривой типа Р65 марки 1/11 с остряком прямым | 2768 | 1 |
| 3 | Крестовина типа Р65 марки 1/11 на подкладках ОП | 2768 | 1 |
| 4 | Рельс крестовины с контррельсом типа Р65 марки 1/11 с облегченным шинным прокатом | 2768 | 1 |
| 5 | Рельс крестовины с контррельсом типа Р65 марки 1/11 с облегченным шинным прокатом | 2768 | 1 |
| 6 | Рельс типа Р65 L=7069 мм |  | 1 |
| 7 | Рельс типа Р65 L=7069 мм |  | 1 |
| 8 | Рельс типа Р65 L=8265 мм |  | 1 |
| 9 | Рельс типа Р65 L=8355 мм |  | 1 |
| 10 | Рельс типа Р65 L=9768 мм |  | 1 |
| 11 | Рельс типа Р65 L=9716 мм |  | 1 |
| 12 | Накладка 1Р65 ГОСТ 8193-73 |  | 20 |
| 13 | Комплект подкладок стрелочных №1 К-256 | 1 пак. |  |
| 13.1 | Подкладка | СП 814 | 1 |
| 13.2 | Подкладка | СП 814-01 | 1 |
| 13.3 | Подкладка | ОП 742-02 | 1 |
| 13.4 | Подкладка | ОП 742-04 | 1 |
| 13.5 | Подкладка | ОП 740 | 1 |
| 13.6 | Подкладка | ОП 740-04 | 1 |
| 13.7 | Подкладка | ОП 740-01 | 1 |
| 13.8 | Подкладка | ОП 740-05 | 1 |
| 13.9 | Подкладка | ОП 740-06 | 1 |
| 13.10 | Подкладка | ОП 740-07 | 1 |
| 14 | Комплект подкладок стрелочных №2 К-257 | 1 пак. |  |
| 14.1 | Подкладка | ОП 741-04 | 1 |
| 14.2 | Подкладка | ОП 741-03 | 1 |
| 14.3 | Подкладка | ОП 741-05 | 1 |
| 14.4 | Подкладка | ОП 741-21 | 1 |
| 14.5 | Подкладка | ОП 741-07 | 1 |
| 14.6 | Подкладка | ОП 741-22 | 1 |
| 14.7 | Подкладка | ОП 741-08 | 1 |
| 14.8 | Подкладка | ОП 741-23 | 1 |
| 14.9 | Подкладка | ОП 741-09 | 1 |
| 14.10 | Подкладка | ОП 741-24 | 1 |
| 15 | Комплект подкладок крестовинных К-200 | 1 пак. |  |
| 15.1 | Подкладка | ОП 741-10 | 1 |
| 15.2 | Подкладка | ОП 741-13 | 1 |
| 15.3 | Подкладка | ОП 741 | 1 |
| 15.4 | Подкладка | ОП 739-08 | 1 |
| 15.5 | Подкладка | ОП 742-01 | 1 |
| 15.6 | Подкладка | ОП 740-02 | 1 |
| 15.7 | Подкладка | ОП 741-06 | 1 |
| 15.8 | Подкладка | ОП 741-12 | 1 |
| 15.9 | Подкладка | ОП 741-14 | 1 |
| 15.10 | Подкладка | ОП 741-11 | 1 |
| 16 | Комплект крепежных деталей | 1 компл. |  |
| 16.1 | Подкладка типа КБЛ 65 | Дн 392 | 218 |
| 16.2 | Клемма ПКЛ | Дн 012 | 436 |
| 16.3 | Клемма ПКЛ-1 | Дн 013 | 92 |
| 16.4 | Клемма КС-1 | ДнСП13 | 2 |
| 16.5 | Клемма ПКЛ-1 | Дн 013-01 | 10 |
| 16.6 | Клемма ПКЛ-3 | Дн 015 | 4 |
| 16.7 | Клемма | Дн 016 | 1 |
| 16.8 | Клемма | Дн 016-02 | 2 |
| 16.9 | Клемма | ДнСП 703 | 2 |
| 16.10 | Болт М27-8gx160.88.35 | ГОСТ 11530-93 | 60 |
| 16.11 | Гайка В2М27-7Н.5 | ГОСТ 11532-93 | 60 |
| 16.12 | Шайба 27 | ГОСТ 19115-91 | 60 |
| 16.13 | Болт М22-8gх75.48.С | ГОСТ 16016-79 | 545 |
| 16.14 | Гайка М22-7Н.5 | ГОСТ 16018-79 | 1196 |
| 16.15 | Шайба 2-х витковая 25 | ГОСТ 21797-76 | 1196 |
| 16.16 | Болт М22-8gх175.48.С | ГОСТ 16017-79 | 436 |
| 16.17 | Болт М22-8gх185.48.С | ГОСТ 16017-79 | 208 |
| 16.18 | Болт М22х85 | ДнСП457 | 6 |
| 16.19 | Гайка М22-7Н.5 | ГОСТ16018-79 | 6 |
| 16.20 | Пластина упорная ПУ | Дн295 | 2 |
| 16.21 | Клин | Дн312 | 2 |
| 17 | Комплект крепежных и изолирующих деталей | 1 компл. |  |
| 17.1 | Прокладка ПРБ – 4 | ДСТУ 2805-94 | 218 |
| 17.2 | Прокладка ПНБ – 4 | ДСТУ 2805-94 | 180 |
| 17.3 | Прокладка ПС1 Б – 4 | ДСТУ 2805-94 | 38 |
| 17.4 | Прокладка ПС2 Б – 4 | ДСТУ 2805-94 | 57 |
| 17.5 | Прокладка ПС3 Б – 4 | ДСТУ 2805-94 | 36 |
| 17.5 | Прокладка изолирующая | СП 83-03 | 4 |
| 17.6 | Шайба-втулка изолирующая | СП 84 | 8 |
| 17.7 | Шайба плоская (ЦП 138) | ШП-1.1.019 | 645 |
| 17.8 | Втулка изоляционная (ЦП 142) | У 5003.00.003 | 645 |
| 18 | Гарнитура электропривода стрелки | 1116.00.000 | 1 |

18. Количество:  левых, шт                                   1

правых, шт                                 3

19. Гарантийный срок службы                             24 месяца (не менее)

20. Паспорт, сертификат качества на русском языке

21. Документы подтверждающие соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011).

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

-оно не отвечает требованиям технического задания;

-не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

-участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

Главный инженер управления

железнодорожных перевозок					    	       К.С. Максименко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

железнодорожных перевозок       				                  А.И. Жук

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 08.7-02/3887 |
| Дата регистрации | 10.10.2024 |
| Дата создания | 09.10.2024 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание на стрелочные переводы 1.11 |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2024 Производственно-т...08.7 - 02 Технические задания |