|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главный инженер ЦМЭл 4РУ |  |
|  | ОАО « Беларуськалий» |  |
|  | _________ А.Н. Яцына |  |
|  | «____» ___________ 2025 |  |

Техническое задание

на закупку IBC контейнеров для ЦМЭл 4 РУ

- Назначение:

1.1 Контейнер комбинированный, предназначен для транспортировки опасных грузов 8 класса;

1.2. Количество: 30шт.;

- Условия эксплуатации:

2.1. Диапазон рабочих температур, °С –                    от -30 0С до +500С;

2.2. Относительная влажность воздуха, % –               до 100;

3. Технические характеристики:

3.1 Ёмкость-вкладыш:

- Материал - полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПНД ВП);

- двойной контур уплотнителя от холодного и горячего дыма;

3.2 Крышка ёмкости:

- диаметр – 150мм;

- тип соединения – резьбовой;

- материал – полиэтилен низкого давления высокой плотности;

- материал уплотнения – EPDM;

- наличие дыхательного клапана;

- предусмотреть возможность пломбировки крышки.

3.3 Сливной кран:

- тип – плунжерный двухдюймовый (2");

- материал – полиэтилен низкого давления высокой плотности;

- материал уплотнения – EPDM;

- предохранительная пломба – алюминиевая фольга;

- предусмотреть возможность пломбировки крана.

3.4 Крышка крана:

- материал – полиэтилен низкого давления высокой плотности;

- требуется наличие предохранительного кольца.

3.5 Поддон:

- материал поддона – металл-пластик (комбинированный) / пластик (полиэтилен низкого давления высокой плотности).

3.6 Обрешётка:

- материал обрешетки – стальные сварные термогальванизированные трубки квадратного сечения.

3.7 Наличие сертификата ООН – UN 31HA1/Y (соответствие требованиям Типовых правил Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов (ST/SG/AC/10/1/Rev/17).

3.8 Габаритные размеры:

- длина - 1200±10мм;

- ширина 1000±10мм;

- высота 1160±10мм.

4.Техническая документация:

4.1. Паспорт на русском языке.

4.2. Документы, подтверждающие качество, и инструкция по эксплуатации на русском языке

5. Срок поставки:                                                                          4 квартал 2025г.

6. Гарантия на изделие: не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

7. Требования к конкурсному предложению:

7.1. Техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

7.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

7.2.1. Оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительного запроса.

7.2.2. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе.

7.2.3. Участник, предоставивший предложение отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

7.2.4. Участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки.

    - Информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя (допускается указывать технические стандарты производителя недействующие в стране покупателя, но с указанием требований примененного стандарта и указанием ближайшего технического стандарта страны покупателя).

| Главный инженер ЦМЭл 4 РУ | А.Н. Яцына |
| --- | --- |
| Заместитель начальника цеха по производству ЦМЭл 4РУ | В.Р.Татур |

Татур

29 40 27