ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку агрегата насосного ГР 160/31,5 согласно плану закупок основного технологического оборудования для СОФ Петриковское рудоуправления.

1.Наименование и область применения

1.1. Насосный агрегат предназначен для перекачки рассола, маточного раствора.

Эксплуатация оборудования в помещении, температурный режим от -5°С до +40°С, при относительной влажности воздуха до 85 %, среда коррозионно-активная.

1.2. Количество:							5шт.

1.3. Срок поставки:						2 кв. 2026г.

2. Характеристика исходного питания

2.2. Рассол:

- плотность, г/см³	:						1,100 – 1,230

- температура, °С	:						-10 ÷ + 30

- хим. состав жидкой фазы, % KCI		                    4 – 9

NaCI			         10 – 20

MgCl₂                              3 – 7

вода			          65 – 75

- наличие механических примесей:                               песок

- максимальный размер частиц, мм				5

2.3. Маточник:

плотность, г/см3  					                    1,234 – 1,240

температура, о С  					                    +10 – +40

хим. состав жидкой фазы, %	KCI		                    9 – 11

NaCI			          8 – 21

вода			          68 – 72

- наличие механических примесей:                               руда

-максимальный размер частиц, мм			          5

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность, м³/ч:				160

3.2. Напор, не менее м:			                               31,5

3.2.1.1. Режим на всасе                                                    заливной поток

3.2.1.2. Режим на нагнетании                                          свободный излив

4. Технические требования

4.1. Тип насоса 					                    центробежный, горизонтальный

4.2. Расположение электродвигателя                             горизонтально на одной раме с насосом

4.2.1. Тип электродвигателя                                           5АМ 2000 М4

4.2.2. Обороты электродвигателя, об/мин                    1500

4.3. Напряжение питания, В.			                    380 - 400

4.4. Частота, Гц.						          50

4.5. Исполнение по степени защиты, IP                        55

4.6. Вид уплотнения                                                        мягкий сальник

4.7. Тип передачи                                                            муфтовая

4.8. КПД насоса, % не менее                                          45

4.9. Габаритные размеры:

- длина, не более мм                                                  1850

- ширина, не более мм                                               850

- высота, не более мм                                                 800

4.10. Мощность электродвигателя, не более кВт         45

4.12. Уровень звукового давления 				не более 80 дБ.

4.13. Годовая наработка насоса составляет 8000 часов. Режим работы непрерывный 24 часа в сутки.

4.14. Гарантия – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

4.15. Наличие декларации соответствия поставляемого оборудования Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», выданного аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

4.16. Требования к поставщику:

4.16.1. Документально подтвердить наличие у производителя производственных площадей и нормативно-технической базы, необходимых для исполнения заказа.

4.16.2. Представить референт-лист с информацией о положительном опыте эксплуатации данного оборудования на ОАО «Беларуськалий» или аналогичном производстве.

4.16.3. Обеспечить при необходимости участие в шефмонтаже и контрактных испытаниях.

4.16.4. В течение 4-х недель после заключения контракта предоставить для проектирования документацию: габаритно-присоединительные размеры, комплектацию, статические и динамические нагрузки.

4.16.5. Использовать в насосном агрегате стандартные изделия, такие как подшипники и уплотнения, метрические системы измерения.

4.16.6. Предусмотреть антикоррозийную защиту наружных поверхностей металлических узлов оборудования без потери защитных свойств в течение гарантийного срока согласно условиям эксплуатации. Корпус оборудования, загрунтован и окрашен краской в соответствии с условиями эксплуатации (основной цвет – синий; защитные ограждения цвет – желтый).

5. Комплект поставки

5.1. Заводская комплектация с учетом требований ТЗ.

5.2. Оборудование поставляется смазанным и готовым к эксплуатации.

5.3. В комплектацию должны входить быстроизнашивающиеся запасные

части на весь гарантийный период.

6. Техническая документация

6.1. Документация на русском языке по ГОСТ 2.610-2006, бумажный носитель – 2 экземпляра, электронный – 1 экземпляр:

- паспорт;

- инструкция по монтажу и эксплуатации.