ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявке на закупку центробежного насосного агрегата типа ГР 400/40

для рудника 4РУ в 2026 году.

- Назначение и область применения.

  - Агрегат предназначен для перекачивания рассолов и должен быть закуплен согласно типового технического задания № 6.6. «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий». Эксплуатация насоса в помещении, температурный режим от +5 до +35°С при относительной влажности воздуха от 40% до 80%. объемной концентрации твердых включений до 40%, средний размер твердых частиц 6 мм.

1.2. Количество: 1 шт.

1.3. Срок поставки: 2 квартал 2026 г.

2. Характеристика исходного питания

2.2. Рассол:

наличие механических примесей:

размер твердых частиц не более                                                                     6 мм.

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность (без учета воздуха), не менее м3/час	                        400

3.2. Напор, не менее   м                                                                                      40

3.2.1. Режим на всасе – заливной поток, на нагнетании – подпор, схема –

приложение 1

4. Технические требования

4.1. Тип насоса                                                                 центробежный

однокорпусный, футерованный

абразивным материалом

4.2. Расположение электродвигателя -                       горизонтальное соосное

с ротором насоса.

4.3. Напряжение питания, В.	                                                                380

4.3.1. Класс изоляции                                                                               Н

4.4. Частота, Гц.							                         50

4.5. Исполнение по степени защиты, не ниже.                                      IP54

4.6. Вид уплотнения                                                                               сальник

4.7. Тип передачи.                                                                                   муфтовая

4.8. КПД насоса, % (не менее).                                                               64

4.9. Габаритные размеры насосного агрегата:

- длина, не более мм		                                                                 2960

- ширина, не более мм		                                                                 1005

- высота, не более мм                                                                               950

4.10. Мощность электродвигателя, не более кВт.                                 132

4.16.3 Не требуется

4.16.6 Обработанные неокрашенные поверхности насоса должны быть подвергнуты консервации. Срок защиты без переконсервации 3 года.

4.16.7. Консервация и упаковка сборочных единиц, узлов и деталей должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа.