УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «Беларуськалий»

И. А. Подлесный 24.08.2020

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.6

на закупку агрегата насосного

- Назначение

  - Насос предназначен для перекачивания пульпы.

Эксплуатация оборудования в помещении и на открытых площадках, температурный режим от -25 до +400С при относительной влажности воздуха 40-85 %, среда коррозионно-активная.

  - Количество: приложение цеха заявителя

  - Сроки поставки: приложение цеха заявителя

# Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда: приложение цеха заявителя

  - Техническая вода:

температура, оС	приложение цеха заявителя

наличие механических примесей	приложение цеха заявителя

  - Рассол:

плотность, г/см3	1,100 – 1,230

температура, оС	-10 – +30

хим. состав жидкой фазы, % KCI	4 – 9

NaCI	10 – 20

вода	65 – 75

наличие механических примесей	приложение цеха заявителя

  - Маточник:

плотность, г/см3	1,234 – 1,240

температура, оС	+10 – +40 хим. состав жидкой фазы, % KCI		9 – 11

NaCI	18 – 21

вода	68 – 72

наличие механических примесей	приложение цеха заявителя

  - Пульпа:

плотность, г/см3	приложение цеха заявителя

температура, оС	приложение цеха заявителя воздухосодержание пульпы, %	приложение цеха заявителя содержание твердого, %	приложение цеха заявителя хим. состав жидкой фазы, % KCI		9 – 11

NaCI	18 – 21

вода	68 – 72

хим. состав твердой фазы, % KCI	приложение цеха заявителя

NaCI	приложение цеха заявителя

нерастворимый остаток	приложение цеха заявителя

грансостав твердой фазы или

максимальный размер частиц, мм	приложение цеха заявителя

  - Реагент:

плотность, г/см3	приложение цеха заявителя

температура, оС		приложение цеха заявителя хим. состав жидкой фазы, %		приложение цеха заявителя рН	приложение цеха заявителя

  - Другая жидкость:

плотность, г/см3	приложение цеха заявителя

температура, оС	приложение цеха заявителя

# Требуемые технологические параметры

П. 3.1-3.2- приложение цеха заявителя

  - Производительность (без учета воздуха), м3/час

  - Напор или режим всаса и нагнетания.

    - при производительности более 100 м3/час - режим на всасе (заливной поток, погружение) и на нагнетании (свободный излив, подпор) со схемами трубопроводов (указываются длины и внутренние диаметры трубопроводов).

    - при производительности не более 100 м3/час - напор в м водного столба.

# Технические требования

п 4.1-4.10 приложение цеха заявителя

  - Тип насоса (центробежный, объемный)

4.1.а. Насосы: ГРУ 800/40, 400/40, ГРК 160/31,5; ГРТ 1250/71, ГР 1000/40, ГР

1000/50, ГР 450/40, ГР 500/30, ТХИ 300/10, ТХИ 300/20, ТХИ 350/20 в насосных

агрегатах	изготовить	по	технической	документации	(чертежам)	ПУП

«Калийпроект» либо идентичной ей (им).

  - Расположение электродвигателя.

  - Напряжение питания, В.

  - Частота, Гц.

  - Исполнение по степени защиты.

  - Вид уплотнения (экспеллер, сальник, торцевое).

  - Тип передачи (клиноременная, муфтовая, мотор-редуктор).

    - Устанавливаемые ремни (при клиноременной передаче).

  - КПД насоса, % (не менее).

  - Габаритные	размеры	площадки	монтажа	и	присоединительные размеры насоса (при необходимости):

- длина, не более мм

- ширина, не более мм

- высота, не более мм

  - Мощность электродвигателя, не более кВт.

  - Поставщик предоставляет гидравлический расчет схемы перекачки с подбором насоса и электродвигателя (при производительности более 100 м3/час)

  - Уровень звукового давления не более 80 дБ.

  - Годовая наработка насоса составляет 8000 часов.

  - Гарантия – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Наличие декларации соответствия поставляемого оборудования Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», выданного аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

  - Требования к поставщику:

    - Документально подтвердить наличие у производителя производственных площадей и нормативно-технической базы, необходимых для исполнения заказа.

    - Представить референц-лист с информацией о положительном опыте эксплуатации данного оборудования на ОАО «Беларуськалий» или аналогичном производстве.

    - Обеспечить при необходимости участие в шеф-монтаже и контрактных испытаниях – приложение цеха заявителя.

    - В течение 4-х недель после заключения контракта предоставить для проектирования документацию: габаритно-присоединительные размеры, комплектацию, статические и динамические нагрузки.

    - Использовать в насосном агрегате стандартные изделия, такие как подшипники и уплотнения, метрической системы измерения.

# Комплект поставки

5.1. Заводская комплектация с учетом требований ТЗ.

# Техническая документация

  - Документация на русском языке по ГОСТ 2.610-2006, бумажный носитель - 2 экземпляра:

- паспорт;

- инструкция по монтажу и эксплуатации.

# Требования к техническому предложению

  - К рассмотрению принимаются технические предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

  - Техническое предложение признается несоответствующим, если:

- не соответствует требованиям ТЗ;

- не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

- участник,	представивший	техническое	предложение,	отказался исправить ошибки и неточности.

# Примечание:

Изменения в типовое ТЗ и дополнительные приложения согласуются со специалистами общества.

| Согласующий | Дата | Срок | Дата | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отправки | согл-ния | согл-ния | согл-ния |

Стельченко А.А.

20.08.2020	25.08.2020	20.08.2020	Согласовано

Главный энергетик-начальник отдела (Отдел главного энергетика\Управление) Перещук С.В.	20.08.2020	25.08.2020	20.08.2020	Согласовано

Заместитель главного инженера по технологии - начальник отдела (Технологический отдел\У правление)

Березовский Ю.А.	20.08.2020	25.08.2020	20.08.2020	Согласовано Главный механик-начальник отдела (Отдел главного механика\Управление)

Кротович О.А.	20.08.2020	25.08.2020	21.08.2020	Согласовано Заместитель главного инженера - начальник управления охраны труда,промышленной безопасн ости и горноспасательных работ (Управление охраны труда,промышленной безопасности и гор носпасательных работ\Объединенные вспомогательные цехи)

Дополнительное согласование

| Инициатор | Согласующий | Дата отправки |  | Срок согл-ния |  | Дата Результат согл-ния согл-ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кротович О.А. | Тоболич С.Н. | 20.08.2020 |  | 25.08.2020 |  | 20.08.2020 Согласовано |  |
| Подписание |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписывающий | Дата | Срок |  | Дата |  | Результат |  |
|  | отправки |  | подп-ния |  | подп-ния подп-ния |  |  |
| Стельченко И.А. | 21.08.2020 |  | 26.08.2020 |  | 24.08.2020 Подписано |  |  |
| Главный механик рудоуправления -начальник отдела (Отдел главного механика\Управление пе рвого рудоуправления) Мыслейко О.П. 21.08.2020 26.08.2020 21.08.2020 Подписано Главный механик рудоуправления -начальник отдела (Отдел главного механика\Управление вт орого рудоуправления) Городецкий Я.Л. 21.08.2020 26.08.2020 21.08.2020 Подписано Главный механик рудоуправления -начальник отдела (Отдел главного механика\Управление тр етьего рудоуправления) Шатиленя С.И. 21.08.2020 26.08.2020 24.08.2020 Подписано Главный механик рудоуправления -начальник отдела (Отдел главного механика\Управление че твертого рудоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждающий | Дата отправки |  | Срок утв-ния |  | Дата утв-ния |  | Результат утв-ния |
| Подлесный И.А. 24.08.2020 27.08.2020 24.08.2020 Главный инженер (Управление\Объединенные вспомогательные цехи) |  |  |  |  |  |  | Утверждено |
| Регистрация |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрирующий | Дата отправки | Срок рег-ции |  | Дата рег-ции |  |  | Результат рег-ции |

Башура С.С.	24.08.2020	27.08.2020	24.08.2020	Зарегистрировано