|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ОАО «Беларуськалий» _________Петровский А.Б. «____»______________2025 |
| --- | --- |

Техническое задание

на приобретение мясорубки МИМ-300 или аналог

для яслей-сада № 37 УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий»

| Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы на предприятиях общественного питания и в учреждениях дошкольного образования. |  |  |  |  |
| Характеристики |  |  |  |  |
|  | Производительность, кг/ч | не менее 300 |  |  |
|  | Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч | не менее 100 |  |  |
|  | Установленная мощность, кВт | не более 1,5 |  |  |
|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт | не более 2,0 |  |  |
|  | Питающая электросеть: Род тока Номинальное напряжение, В Частота, Гц | трехфазный, переменный 380 50 |  |  |
|  | Частота вращения шнека, об/мин | 185 |  |  |
|  | Габаритный размеры (ДхШхВ), мм | не более 680 х 370 х 441 |  |  |
|  | Масса, кг | не более 50 |  |  |
|  | Параметры решеток: Наружный диаметр, мм - Решетка № 1 - Решетка № 2 - Решетка № 3 Диаметр отверстий, мм - Решетка № 1 - Решетка № 2 - Решетка № 3 | 82 82 82 3 5 9 |  |  |
|  | Срок службы | не менее 10 лет |  |  |
|  | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию | не менее 24 месяцев |  |  |
|  | Количество приобретаемого оборудования, шт. | 1 |  |  |
|  | Температура окружающей среды | до + 40°C |  |  |
|  | Тип подачи | ручной |  |  |
|  | Наличие реверса | да |  |  |
|  | Материал корпуса | алюминий, нержавеющая сталь |  |  |
|  | Материал облицовки | нержавеющая сталь |  |  |
|  | Материал шнека | алюминий |  |  |
|  | Материал зажимной гайки | алюминий |  |  |
|  | Толкатель в комплекте | да |  |  |
|  | Состав машины |  | привод |
|  |  |  | собственно мясорубка в составе: - корпус; - шнек; - гайка зажимная; - нож двусторонний (2 шт); - нож подрезной; - решетка № 1 - решетка № 2; - решетка № 3; - кольцо упорное |
|  |  |  | зажим |
|  |  |  | Устройство ввода - щиток (защитный бокс) типа 3SD6 - выключатель автоматический типа ВА47-29, 3 полюса, 400В, 50 Гц |
|  |  |  | Кабель Н05VV5-F 5G1 (либо другой с аналогичными характеристиками) |
|  | Предполагаемый срок поставки: |  | 3 квартал 2025 года |
|  | Требования к документации |  | эксплуатационная и ремонтная документация должна быть на русском языке |
|  | Требования к сертификации |  | предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования” (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза |
|  | Другие специальные требования |  | обязательное наличие у поставщика сервисного центра или сервисной службы на территории РБ с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации; техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. |
|  | Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если: - оно не отвечает требованиям технического задания; - не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании; - участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности. |  |  |

Заведующий яслей-сада № 37	                                        О.А. Стешиц

Согласовано:

| И.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам – начальника управления социального развития и жилищно-коммунального хозяйства | Л.Л.Бизунок |
| --- | --- |
| Главный инженер | А.М.Коледа |

Алешка

33 63 74

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1352 |
| Дата регистрации | 27.02.2025 |
| Дата создания | 26.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание на мясорубку |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |
| Резолюции и поручения |  |  |

√	[Резолюция]   27.02.2025 (срок исп. 28.03.2025) Карвацкий В.А.  (Начальник отдела/Отдел основного технологического оборудования)

√		[1] 28.03.2025 - Стешиц Н.Р. - Для организации закупки при наличии необходимой документации.

[ИСПОЛНЕНО]  04.03.2025   Стешиц Н.Р. Принято к исполнению