# УТВЕРЖДАЮ:

## И.о. главного инженера 4 РУ

ОАО «Беларуськалий»

______          П.Г.Стешиц

«___» _____________ 2025 г.

Техническое задание

на приобретение мясорыхлителя КТ-РК (тендерайзер) или аналога

для предприятия общественного питания 4 РУ на 2025 год

1.Назначение и условия эксплуатации:

1.1 предназначен для размягчения ломтиков сырого и отварного мяса без костей, филе морской рыбы, филе птицы;

1.2 Температура окружающей среды: от +12Сº до +30ºС;

2.Технические характеристики:

2.1 Материал корпуса: нержавеющая сталь

2.2 Материал ножей: нержавеющая сталь

2.3 Максимальный размер нарезанного продукта (max):30*170мм

2.4 Производительность :1200 отбивных в час

2.5 Размер загрузочной воронки: 17,78 см

2.6 Расстояние между выходным отверстием и рабочей поверхностью -112 мм

2.7 Съёмные ножи

2.8 Тип установки – настольный

2.9 Тип управления - электромеханическое

2.10 Габаритные размеры (длина* ширина*высота), не более, мм:

430*400*390;

2.11 Мощность не более - 0,4 кВт

2.12 Номинальное напряжение питания, по ГОСТ 29322

Unom=230 ±10%, £nom =50Гц

3.Общие требования:

3.1 Гарантийные обязательства: поставщик гарантирует качественную эксплуатацию в течении 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.2 Срок службы: не менее 10 лет;

3.3 Вся документация должна быть на русском языке;

3.4 Мясорыхлитель КТ-РК (тендерайзер) поставляется полностью собранным, отлаженным, законсервированным и в упакованном виде;

3.5 Способ консервации, и, при необходимости, упаковки дополнительных комплектных единиц должен обеспечивать сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и временном хранении;

3.6 компания -претендент обязана предоставить с предложением образцы документации на русском языке, отпечатанные типографским способом, габаритный и монтажный чертежи, чертежи общего вида, руководство по эксплуатации и ремонту с указанием наличия драгоценных металлов, принципиальные и монтажные схемы подключения, ведомости ЗИП, ремонтную документацию по ГОСТ 2.602-2006 на основные узлы.

3.7 Наличие сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности  низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011»Электромагнитная совместимость технических средств» и сертификата качества производства ISO9001, ISO14001 (предоставить заверенные печатью производителя копии каждого сертификата);

3.8 Предоставить письмо от завода- изготовителя, подтверждающее полномочия претендента на поставку оборудования в адрес ОАО «Беларуськалий», подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя на поставляемое оборудование.

4. Техническая поддержка поставляемого оборудования:

4.1 Предоставление документации в электронном виде консультации по телефону.

4.2 Наличие авторизированного сервисного центра производителя в РБ (предоставить заверенную печатью производителя копи ю сертификата) и представительства фирмы производителя в РБ (копия регистрации от государственных органов), с обязательной поставкой запасных частей в течении одного месяца на весь срок эксплуатации;

4.3 Сервис -центр должен иметь специалистов, прошедших обучение в технических центрах завода-изготовителя.

5. Требования к конкурсному предложению:

5.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенный в техническом задании;

5.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию;

5.2.1 Оно не отвечает требованием технического задания;

5.2.2 Не содержат ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

5.2.3. Участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

6. Срок поставки и требуемое количество:

6.1 Предполагаемый срок поставки 2 квартал 2025 года – 1 единица.

Заведующий ПрОП 4 РУ                                                           Н.Н.Лисок

Лисок 29 42 29

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1394 |
| Дата регистрации | 03.03.2025 |
| Дата создания | 28.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание мясорыхлитель КТ -РК для ПрОП 4 РУ план 2025 года |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |
| Резолюции и поручения |  |  |

√	[Резолюция]   03.03.2025 (срок исп. 01.04.2025) Карвацкий В.А.  (Начальник отдела/Отдел основного технологического оборудования)

√		[1] 01.04.2025 - Стешиц Н.Р. - Для организации закупки при наличии необходимой документации.

[ИСПОЛНЕНО]  04.03.2025   Стешиц Н.Р. Принято к исполнению