|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО “Беларуськалий” _____________ А.Б.Петровский «____» «____________» 2025г |
| --- | --- |

Техническое задание

на приобретение пароконвектомата

# типа   Rational  SCC 101 5 Senses (или аналог)

для предприятия ОП 1 РУ

| Описание |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Пароконвектомат Rational SCC 101 5 Senses – высокопроизводительная электрическая модель, рабочая камера которой рассчитана на загрузку 10 уровней гастроёмкостей GN 1/1 (530х325). Такой объём рекомендуется производителем для заведений общественного питания, готовящих порядка 80-150 порций в день. |  |  |
| Характеристики |  |  |
|  | Мощность мах, кВт. | 18,6 |
|  | Напряжение по ГОСТ 29322-92, В. | 380 В ± 10 % |
|  | Температурный режим , °С | от 30 до 300°С |
|  | Способ образования пара | бойлер |
|  | Панель управления | электронная |
|  | Память | 1200 различных программ приготовления блюд |
|  | Режим работы | 7 режимов готовки |
|  | Пар | от 30 0 С до 130 0 С |
|  | Горячий воздух | от 300 С до 300 0 С |
|  | Комбинированный режим влажного воздуха(пар) и горячего (жар) | от 30 до 300 0 С |
|  | Количество порций в день | от 80 до 150 |
|  | Давление воды | от 150 до 600 кПа |
|  | Труба подачи воды | 3/4" |
|  | Сливная труба | 50мм |
|  | Габаритный размеры (ШхГхВ), мм. | 847 х 776 х 1042 |
|  | Масса, кг. | 155 |
|  | Тип гастроемкости | GN1/1 (530*325) |
|  | Количество уровней, шт. | 10 (GN1/1) |
|  | Размер гастроемкости (наруж/внутр),мм | 530*325 |
|  | Расстояние между уровнями мах, мм | 68 |
|  | 5-ти этапное управление микроклимата в камере | да |
|  | Быстрое охлаждение камеры | да |
|  | Одновременное приготовление блюд | да |
|  | Автоматические настройки на экране | да |
|  | Обзор настроек | да |
|  | Автоматическая очистка камеры и парогенератора | да |
|  | 7 ступеней очистки | да |
|  | Ручной душ | да |
|  | Система сепарации жира | да |
|  | Трехслойная дверь | да |
|  | Встроенный в дверцу поддон для конденсата | да |
|  | Документация НАССР | да |
|  | Левый упор дверцы | да |
|  | Светодиодная подсветка камеры | да |
|  | Количество приобретаемого оборудования, шт. | 1 |
|  | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию | не менее 24 месяцев |
|  | Срок службы | не менее 8 лет |
|  | Требования к документации | эксплуатационная и ремонтная документация должна быть на русском языке |
|  | Требования к сертификации | предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования” (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза |
| 40. | Другие специальные требования | обязательное наличие у поставщика сервисного центра или сервисной службы на территории РБ с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации; техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. Согласно руководству по эксплуатации, обязательно наличие водоумягчительной установки! |
| 41. | Требования к комплектации | В комплекте: -не менее 10 гастроемкостей из нержавеющей стали; -1 корзина для картофеля «фри»; -1 решетка для гриля; -1 паровая корзина; -1 подставка под печь. |

Главный инженер 1 РУ                                                          С.А.Бода

Агинская 29 76 53

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1547 |
| Дата регистрации | 11.03.2025 |
| Дата создания | 07.03.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | О закупке пароконвектомата |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |

Резолюции и поручения

√	[Резолюция]   11.03.2025 (срок исп. 09.04.2025) Карвацкий В.А.  (Начальник отдела/Отдел основного технологического оборудования)

√		[1] 09.04.2025 - Стешиц Н.Р. - Для организации закупки при наличии необходимой документации.

[ИСПОЛНЕНО]  11.03.2025   Стешиц Н.Р. Принято к исполнению