# УТВЕРЖДАЮ

## Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

________________А.Б.Петровский

____________________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку жарочного шкафа типа ШЖЭ

для предприятия общественного питания 1 РУ.

1. Назначение и условия эксплуатации:

1.1 Жарка мяса, рыбы, дичи,  запекание овощей, крупяных изделий, а также выпечка широкого ассортимента кондитерских и хлебо-булочных изделий.

1.2 Температура от  18С до 40 С;

1.3 Режим работы – 8 часов в сутки;

1.4 Место установки – столовая №28.

2. Технические характеристики (габаритные размеры и т.д.):

2.1 Требования к электропитанию по ГОСТ 29322-92: 230 В ± 10 % / 50Гц;

2.2 Степень защиты электрооборудования, не ниже IP-54

2.3 Вместимость: 9 противней;

2.4 Внутренние размеры камеры: не более 538×535×300 мм;

2.5 Габаритные размеры: не более 900×900×1650 мм;

2.6 Мощность: не более 17 кВт;

2.7 Количество камер: не менее 3 шт.;

2.8 Время разогрева жарочного шкафа: не более 30 мин;

2.9 Диапазон температуры жарочного шкафа: 20 – 300 °С;

2.10 Наличие термовыключателя в каждой камере;

2.11 Материал: нержавеющая сталь;

2.12 Требования к комплектации: 9 шт. в комплекте, 9 шт. дополнительных сменных противней.

3. Требования к поставке:

3.1 Жарочный шкаф типа ШЖЭ должен поставляться заказчику полностью собранным, отлаженным, законсервированным и в упакованном виде.

3.2 Способ консервации и, при необходимости, упаковки дополнительных комплектных единиц должен обеспечивать сохранность при их транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении.

4. Общие требования:

4.1 Предусмотреть покрытие поверхностей узлов, деталей и металлоконструкций без потерь защитных свойств в течение 5 лет в вышеуказанных условиях эксплуатации;

4.2 Предоставить при поставке вместе с оборудованием в номенклатуру эксплуатационной документации инструкции по монтажу, включая схемы строповки; пуску, регулированию и обкатке; руководство по эксплуатации; каталог деталей и сборочных единиц; нормы расхода запчастей и материалов; ведомости ЗИП; ремонтную документацию по ГОСТ 2.602-2006 на основные узлы, список быстроизнашивающихся запчастей и деталей на после гарантийный период эксплуатации.

4.3 Гарантийные обязательства – поставщик гарантирует качественную эксплуатацию в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

4.4 Срок службы: не менее 8 лет;

4.5 Вся  техническая документация по эксплуатации и ремонту должна быть представлена на русском языке с указанием наличия драгоценных камней и драгоценных металлов;;

4.6 Требования к сертификации: сертификат соответствия РБ;

4.7 Другие требования: наличие собственной сервисной службы у поставщика, наличие сервисных центров на территории Республики Беларусь с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации.

5. Требования к конкурсному предложению:

5.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в

последовательности, изложенной в техническом задании;

5.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию,

если:

5.2.1 Оно не отвечает требованиям технического задания;

5.2.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

5.2.3 Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

6.Требуемое количество и срок поставки:

6.1   1 шт. – III квартал 2025г.

Главный инженер 1 РУ                                                          С.А.Бода

Агинская 29-76-53

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1521 |
| Дата регистрации | 10.03.2025 |
| Дата создания | 06.03.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | О закупке шкафа жарочного |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |
| Резолюции и поручения |  |  |

√	[Резолюция]   10.03.2025 (срок исп. 08.04.2025) Карвацкий В.А.  (Начальник отдела/Отдел основного технологического оборудования)

√		[1] 08.04.2025 - Стешиц Н.Р. - Для организации закупки при наличии необходимой документации.

[ИСПОЛНЕНО]  10.03.2025   Стешиц Н.Р. Принято к исполнению