УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Беларуськалий» __________ А.Б.Петровский «_____» ___________2025 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на закупку в 2025 году посудомоечной машины купольной

### для БО – ДОЛ «Дубрава»

- Назначение и область применения.

  - Для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей, противней и прочего кухонного инвентаря.

2. Технические характеристики:

| Габаритные размеры , мм, не более - ширина - глубина - высота - высота максимальная (при поднятом куполе) | 760 840 1550 2000 |
| --- | --- |
| Объем, м3 | 0,7 – 0,9 |
| Высота подъема купола, мм, не менее | 440 |
| Мощность мах., кВт | 6 - 10 |
| Напряжение, В | 380 |
| Циклы мойки, кол-во | 3 |
| Объем моечной камеры, л. | 15 – 20 |
| Подключение к воде | Горячая, холодная |
| Давление воды, МРа | От 0,2 до 0,4 |
| Температура мойки, 0С, не менее | 60 |

3. Дополнительные требования

3.1 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течении 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

3.2 Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

3.3 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

4.2 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, пуску, регулированию, ремонту, охране труда, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006;

5.2 Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера;

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, даты выпуска, даты первичной поверки.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Комплект поставки и сроки

6.1 Посудомоечная машина купольная – 1 шт., в комплекте: кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, набор поверхностных фильтров и помпа принудительного слива.

6.2 Сроки поставки – 3 квартал 2025 г.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Продавец несет гарантийные обязательства не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Требования к конкурсному предложению

8.1 К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования

8.2 Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Начальник базы отдыха – детского

оздоровительного лагеря «Дубрава»                                   Е.С.Седун

СОГЛАСОВАНО:

И. о. заместителя генерального директора

по социальным вопросам – начальника

управления социального развития и ЖКХ                         Ю.А.Чакур

И.о. начальника ЖКХ

ОАО «Беларуськалий»                                                          А.М.Коледа

332308Себа

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1313 |
| Дата регистрации | 26.02.2025 |
| Дата создания | 21.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание на закупку посудомоечной машины |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |

Резолюции и поручения

√	[Резолюция]   26.02.2025 (срок исп. 27.03.2025) Карвацкий В.А.  (Начальник отдела/Отдел основного технологического оборудования)

√		[1] 27.03.2025 - Стешиц Н.Р. - Для организации закупки при наличии необходимой документации.

[ИСПОЛНЕНО]  26.02.2025   Стешиц Н.Р. Принято к исполнению