УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

____________ А.Б.Петровский

_____________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение машины тестомесильной (42 литра)

для предприятия общественного питания 1 РУ.

1. Назначение и условия эксплуатации:

1.1 Замес теста различных видов;

1.2 Температура от  18С до 40 С;

1.3 Режим работы – 6 часов в сутки;

1.4 Место установки – кондитерский цех.

2. Технические данные:

2.1 Производительность не менее 100 кг/ч;

2.2 Дежа, объем не более 40 л.;

2.3 Количество теста за один цикл 25 кг;

2.4 Двухскоростной режим 90/180 об/мин.;

2.5 Потребляемая мощность: не более 1,5 кВт;

2.6 Требования к электропитанию по ГОСТ 29322-92:  400 В ± 10 %;

2.7 Габаритные размеры не более: 550 х 850 х 970 мм

2.8 Коррозионностойкий корпус;

2.9 Максимально обеспечен доступ обслуживающего персонала ко всем узлам машины;

2.10 Части, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами выполнены из пищевой нержавеющей стали;

2.11 На крышке предохранительный микровыключатель (остановка работы машины при открывании крышки);

2.12 Механизм поднятия головы – фиксированная траверса.

3. Требования к поставке:

3.1Машина тестомесильная должна поставляться заказчику транспортабельной, полностью собранной, отлаженной, законсервированной и в упакованном виде.

3.2 Способ консервации и, при необходимости, упаковки дополнительных комплектных единиц должен обеспечивать сохранность при их транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении.

4. Общие требования:

4.1 Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

4.2 Срок службы: не менее 8 лет;

4.3 Вся документация должна быть на русском языке;

4.4 Требования к сертификации: сертификат соответствия РБ;

4.5 Другие требования: поставщик обязан предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; наличие собственной сервисной службы у поставщика, наличие сервисных центров на территории Республики Беларусь с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации.

5. Требования к конкурсному предложению:

5.1 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

5.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию,

если:

5.2.1 Оно не отвечает требованиям технического задания;

5.2.2 Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

5.2.3 Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

6.Требуемое количество: 1 шт.

Главный инженер 1 РУ                                                          С.А.Бода

Агинская 29 76 53

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1507 |
| Дата регистрации | 10.03.2025 |
| Дата создания | 06.03.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | О закупке машины тестомесильной |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № |  |

Резолюции и поручения

√	[Резолюция]   10.03.2025 (срок исп. 08.04.2025) Карвацкий В.А.  (Начальник отдела/Отдел основного технологического оборудования)

√		[1] 08.04.2025 - Стешиц Н.Р. - Для организации закупки при наличии необходимой документации.

[ИСПОЛНЕНО]  10.03.2025   Стешиц Н.Р. Принято к исполнению