| Ремонтно-механический цех |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Беларуськалий» ____________ А.Б.Петровский ________________2025 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| г. Солигорск |  |  |
| на приобретение пресса гидравлического для РМЦ ОАО «Беларуськалий» |  |  |

- Назначение: предназначен для запрессовки - выпрессовки, прошивки, калибровки, правки, листовой штамповки без глубокой вытяжки.

- Полное наименование: гидравлический пресс одностоечный, вертикальный, усилием 120-160 тонн.

- Необходимое количество закупаемых изделий: один комплект.

- График поставок: 3 квартал 2025г.

- Технические характеристики:

  - напряжение и род тока питающей сети по ГОСТ 32144-2013 или стандарту EN 60204-1: 3x400 -5+10% V, 50 ±1% Hz, typ TN-C-S.

  - степень защиты электрооборудования (шкафы электромонтажные, пульты управления, электродвигатели) по ГОСТ 14254-2015, не менее: IP44;

  - уровни звука и эквивалентные уровни звука по ГОСТ 12.1.003-83 (ГОСТ ISO 9612-2016): не более 80 дБА;

  - потребляемая мощность: до 30 кВт;

  - тип: одностоечный, вертикальный, С-образный;

  - управление: выносной пульт;

  - режим работы: ручное управление, наладка, полуавтомат;

  - привод ползуна: гидравлический, с регулируемой скоростью;

  - гидравлический насос: привода ползуна: с регулируемой производительностью;

  - усилие: 120-160 т;

  - ход ползуна: 500-630 мм;

  - максимальное расстояние между столом и ползуном: 750-850 мм;

  - размеры стола: 750-1000 х 700-900 мм;

  - конструктивные особенности стола: с наличием паза;

  - рабочая скорость перемещения ползуна, не менее: 4 мм/сек;

  - габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 1200-1500х2000-2300х3000-3300;

- Требования к комплектации:

  - комплектность: согласно технической документации завода-изготовителя;

    - в комплектность стандартно предусмотренную технической документацией завода-изготовителя изделия, должны входить:

      - решетчатое ограждение рабочей зоны;

      - ЗИП:

      - правильный стол с оснасткой;

- Другие требования к товару:

  - предлагаемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении;

  - наличие сервисного центра, обеспечивающего техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого изделия на территории РБ.

  - шкала на все СИ должна быть выражена в единицах, согласно техническому регламенту «Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь» ТР 2007/003/BY;

  - надписи на пультах и кнопках управления: на русском или белорусском языке;

  - в стоимость включить:

    - шеф-монтаж;

    - первичные консультации для технического и обслуживающего персонала на территории заказчика представителями изготовителя.

- На рассмотрение должны быть представлены на русском или белорусском языке:

  - предложение, которое должно содержать:

    - ответы в обязательном порядке на все пункты технического задания в виде сравнительной таблицы;

    - описание, графические материалы и общий вид оборудования для определения соответствия предлагаемого к поставке оборудования.

  - обязательство о предоставлении документов на соответствие поставляемого оборудования Техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», выданных аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

  - обязательство о предоставлении комплекта эксплуатационной документации согласно п. 5.2.1., ГОСТ 2.601-2019.

  - обязательство о предоставлении графика периодичности регламентированного технического обслуживания оборудования, а именно:

    - работы, выполняемые персоналом, работающим на данном оборудовании;

    - работы, выполняемые персоналом и средствами персонала предприятия, эксплуатирующего оборудование;

    - работы, выполняемые специализированной (сервисной) организацией для данного типа оборудования;

    - работы, выполняемые предприятием-изготовителем.

  - обязательство о предоставлении документации согласно п. 5.2.1., ГОСТ 2.601-2019, на покупные изделия, входящие в комплект поставки.

  - обязательство о предоставлении информации по средствам измерения, используемых в оборудовании:

    - требования к документации и сертификации:

      - документация по эксплуатации и ремонту;

      - паспорт с указанием содержания драгоценных металлов и драгоценных камней;

      - свидетельство о первичной поверке лабораторией аккредитованной в РБ или признаваемое на территории РБ;

      - действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа;

      - методика поверки (прибор должен быть внесен в реестр СИ РБ). Вся документация должна быть представлена на русском языке;

      - обязательство предоставления сведений о содержании цветных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней;

  - способ консервации по ГОСТ 9.014-78;

  - обязательство о предоставлении в течение 10 календарных дней после подписания договора или контракта:

    - планировки расположения оборудования с габаритными размерами в плане и по высоте;

    - чертежей на фундаменты с нагрузками в точках приложения;

    - информации о энергоносителях и местах подвода;

  - требования к квалификации технологического персонала для обслуживания и эксплуатации оборудования.

- Гарантии:

  - гарантийные обязательства производителя или уполномоченного субъекта, с которым заключен договор на право обслуживания продукции: не менее 24 месяцев, от даты подписания «Акта ввода товара в эксплуатацию».

- Примечания:

  - предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

    - не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

    - участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

| Начальник РМЦ | 23. Подпись | М.Ф.Янович |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер РМЦ Начальник участка РиОО РМЦ Начальник ПТБ РМЦ Начальник участка РМЦ |  | М.C.Ширко П.Ю.Делянко В.В.Литвинович А.Ф.Мартинович |
| Главный механик ОАО «Беларуськалий | 26. Подпись визирующего | К.А.Гвоздков |
| Главный энергетик ОАО «Беларуськалий» |  | А.А.Стельченко |
| Начальник управления автоматизации — главный метролог ОАО «Беларуськалий» |  | О.М.Чечуха |
| Заместитель главного инженера — начальник УОТ, ПБ и ГСР ОАО «Беларуськалий» |  | О.А.Кротович |

Рмц Былинович 5387

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 13.1/03-07/1119 |
| Дата регистрации | 18.02.2025 |
| Дата создания | 04.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание на пресс гидравлический одностоечный вертикальный для РМЦ |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Ремонтно-механиче...13.1/03 - 07 Технические задания и заключения... |