Электроремонтный цех УЭ                                       Утверждаю

Главный инженер

ОАО  «Беларуськалий»

__________ А.Б. Петровский

«____» ____________2025 г.

Техническое задание

на приобретение пресса гидравлического

для ЭРЦ УЭ ОАО «Беларуськалий»

- Назначение: предназначен для запрессовки – выпрессовки валов электродвигателей и распрессовки подшипниковых узлов.

- Полное наименование: гидравлический пресс горизонтальный,  усилием 100-140 тонн.

- Необходимое количество закупаемых изделий: один комплект.

- Технические характеристики:

  - напряжение и род тока питающей сети по ГОСТ 32144-2013 или стандарту EN 60204-1: 3x400 -5+10% V, 50 ±1% Hz, typ TN-C-S.

  - степень защиты электрооборудования (шкафы электромонтажные, пульты управления, электродвигатели) по ГОСТ 14254-2015, не менее: IP44;

  - уровни звука и эквивалентные уровни звука по ГОСТ 12.1.003-83 (ГОСТ ISO 9612-2016): не более 80 дБА;

  - потребляемая мощность: до 30 кВт;

  - тип: горизонтальный с рабочим столом;

  - управление: пульт на месте установки;

  - режим работы: ручное управление, наладка;

  - привод ползуна: гидравлический, с регулируемой скоростью;

  - гидравлический насос привода ползуна: с регулируемой производительностью;

  - усилие: 100-140 т;

  - ход ползуна: 500-630 мм;

  - максимальное расстояние по высоте между столом и ползуном: 500 мм;

  - предусмотреть регулировку стола по высоте;

  - размеры стола: 2000 х 1500 мм;

  - конструктивные особенности стола: с наличием передвижного упора c вырезом под диаметр 360 мм;

  - в упоре предусмотреть сменные стальные пластины:

- толщиной 20 мм с вырезом под диаметр 180 мм;

- толщиной 30 мм с вырезом под диаметр 200 мм;

- толщиной 30 мм с вырезом под диаметр 230 мм;

  - рабочая скорость перемещения ползуна, не менее: 4 мм/сек;

  - габаритные размеры, ДхШ, мм: 3000х1600.

- Требования к комплектации:

  - комплектность: согласно технической документации завода-изготовителя;

    - в комплектность стандартно предусмотренную технической документацией завода-изготовителя изделия, должны входить:

      - решетчатое ограждение рабочей зоны;

- Другие требования к товару:

  - предлагаемая продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении;

  - наличие сервисного центра, обеспечивающего техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого изделия на территории РБ.

  - надписи на пультах и кнопках управления: на русском или белорусском языке;

  - в стоимость включить:

    - шеф-монтаж;

    - первичные консультации для технического и обслуживающего персонала на территории заказчика представителями изготовителя.

- На рассмотрение должны быть представлены на русском или белорусском языке:

  - предложение, которое должно содержать:

    - ответы в обязательном порядке на все пункты технического задания в виде сравнительной таблицы;

    - описание, графические материалы и общий вид оборудования для определения соответствия предлагаемого к поставке оборудования.

  - обязательство о предоставлении документов на соответствие поставляемого оборудования Техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», выданных аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

  - обязательство о предоставлении комплекта эксплуатационной документации согласно п. 5.2.1., ГОСТ 2.601-2019.

  - обязательство о предоставлении графика периодичности регламентированного технического обслуживания оборудования, а именно:

    - работы, выполняемые персоналом, работающим на данном оборудовании;

    - работы, выполняемые персоналом и средствами персонала предприятия, эксплуатирующего оборудование;

    - работы, выполняемые специализированной (сервисной) организацией для данного типа оборудования;

    - работы, выполняемые предприятием-изготовителем.

  - обязательство о предоставлении документации согласно п. 5.2.1., ГОСТ 2.601-2019, на покупные изделия, входящие в комплект поставки.

  - обязательство о предоставлении информации по средствам измерения, используемых в оборудовании:

    - требования к документации и сертификации:

      - документация по эксплуатации и ремонту;

      - паспорт с указанием содержания драгоценных металлов и драгоценных камней;

  - способ консервации по ГОСТ 9.014-78;

  - обязательство о предоставлении в течение 10 календарных дней после подписания договора или контракта:

    - планировки расположения оборудования с габаритными размерами в плане и по высоте;

    - чертежей на фундаменты с нагрузками в точках приложения;

    - информации о энергоносителях и местах подвода;

  - требования к квалификации технологического персонала для обслуживания и эксплуатации оборудования.

- Гарантии:

  - гарантийные обязательства производителя или уполномоченного субъекта, с которым заключен договор на право обслуживания продукции: не менее 24 месяцев, от даты подписания «Акта ввода товара в эксплуатацию».

- Примечания:

  - предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

    - не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

    - участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Начальник ЭРЦ УЭ                                                            С.С. Курбыко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления –

главный энергетик ОАО «Беларуськалий»                      А.А. Стельченко

Главный механик ОАО «Беларуськалий			 К.А.Гвоздков

Русак  29 74 97

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1520 |
| Дата регистрации | 10.03.2025 |
| Дата создания | 06.03.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Тех задание пресс ЭРЦ-4 |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Электроремонтный цех12.4/01 - 05 Переписка по вопросам материально -технич еского обеспечения де ятельности |