# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2471 от 28.05.2025 к типовому техническому заданию № 6.5 на закупку задвижек ножевых для СОФ 4РУ

1. Назначение

Задвижки ножевые предназначены для открытия-закрытия и регулирования потока среды в трубопроводе и должны быть закуплены согласно типового технического задания № 6.5 утверждённого 27.12.2018. Книга №6 «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения.

2. Условия эксплуатации

1. Рабочая среда – маточный щелок, растворяющий щелок, насыщенный щелок, суспензия хлористого калия.

3. Технические требования

3.2. Функция затвора: запорная.

3.3. Тип ножевой задвижки: стандартная, с самоочищающейся конструкцией корпуса, способствующей предотвращению отложений.

3.4. Условное давление и условный проход (номинальный размер):

PN 10 по ГОСТ 26349, DN 200 по ГОСТ 28338

PN 10 по ГОСТ 26349, DN 250 по ГОСТ 28338

PN 10 по ГОСТ 26349, DN 300 по ГОСТ 28338

PN 10 по ГОСТ 26349, DN 500 по ГОСТ 28338;

PN 10 по ГОСТ 26349, DN 600 по ГОСТ 28338;

3.5. Наличие гидравлических ударов в системе – присутствуют.

3.6. Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544 (–по стандарту EN12266-1).

3.7. Корпус задвижки:

Изменить:

3.7.1. Тип − разъемный (по плоскости, перпендикулярной оси   трубопровода);

3.7.2.  Материал: высоколегированная сталь с содержанием молибдена не менее 1,9%, коррозионностойкая к указанной рабочей среде;

3.7.3. Изменить: Наличие в нижней части корпуса возможности установки промывочной линии, съемной нижней корзиной (камерой) – не требуется.

Гидродинамическая геометрия внутренней части корпуса с увеличенными промываемыми углами, предотвращающая образование заеданий при закрытии задвижки и способствующая полному выдавливанию отложений из направляющих и седла. Отсутствие застойных зон в корпусе, исключающее накопление и кристаллизацию рабочей среды в седле задвижки. Конструкция направляющих должна быть на всю длину хода ножа и обеспечивать движение ножа в промывочных углах корпуса без вибраций.

3.8. Запорный орган − нож:

3.8.2. Материал: высоколегированная сталь с содержанием молибдена не менее 1,9%, коррозионностойкая к указанной рабочей среде;

3.8.3. Добавить: конструкция и геометрия ножа должны обеспечивать выталкивание   отложений в промывочные углы корпуса и предотвращать

заклинивание во время запирания задвижки.

3.9. Изменить: Тип и материал уплотнения запирающего органа в корпусе задвижки:

3.9.1. Тип: седловое – механически удерживаемое эластичное уплотнение по периметру затвора внутри корпуса задвижки, образующее единый герметизирующий контур с поперечными прокладками герметизации ножа относительно внешней среды и дополнительным сальниковым уплотнением;

3.9.2. Материал – эластомер, устойчивый к температуре и химическому составу рабочей среды, указанной в пункте 2 настоящего приложения и типового технического задания №6.5.

3.10. Тип и материал сальниковой набивки – набивка, устойчивая к температуре и химическому составу рабочей среды, указанной в пункте 2 настоящего приложения и типового технического задания №6.5.

3.11. Присоединение к трубопроводу: межфланцевое (присоединительные размеры ответных фланцев с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259 – тип 01, исполнение В).

3.12. Привод: ручной с коническим редуктором для задвижек: DN 200 PN10, DN 250 PN10, DN 300 PN10, DN 500 PN10.

Добавить:

Привод: электропривод с ручным дублером через конический редуктор для задвижки DN600 PN10:

- мощность электродвигателя – 3,0 кВт:

- напряжение питающей сети – 380 В;

- частота тока питающей сети – 50 Гц;

- cтепень защиты электрооборудования – не ниже IP55.

- усилие на штурвале ручного дублера по ГОСТ 21752.

- наличие концевых выключателей хода ножа задвижки в положениях «открыто» и «закрыто».

3.13. Направление подачи среды: двухстороннее.

3.17. Строительная длина:

- DN200 PN10 – 60 мм;

- DN250 PN10 – 68 мм;

- DN300 PN10 – 78 мм;

- DN500 PN10 –127 мм.

- DN600 PN10 – 154 мм

Добавить:

3.22. Шток – выдвижной.

4. Количество и срок поставки в соответствии с планом.

6. Комплект поставки

6.2. Ответные фланцы и крепеж – ответные фланцы DN200 PN10, DN250 PN10, DN300 PN10, DN500 PN10, DN600 PN10 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259 – тип 01, исполнение В; материал изготовления – сталь коррозионностойкая с содержанием молибдена не менее 1,9%; метизы – не требуются.