ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2571 от 04.06.2025 на закупку задвижки шланговой Ду250 Ру10 с эл. приводом для СОФ 1РУ согласно типовому техническому заданию № 6.9 на 2025г.

1. Назначение

1.1. Назначение и тип запорной арматуры			запорно-регулирующая

1.2. Тип запорной арматуры						проходная

1.3. Количество и срок поставки в соответствии с планом.

2. Характеристика рабочей среды

2.1. Давление рабочее, МПа						0,4

2.2. Химический состав (солевой шлам):

Жидкая фаза:

- KCl, %									до 20

- NaCl, %									15÷17

Твердая фаза:

- KCl, %									до 3

- NaCl, %									до 95

- н.о., %									до 2

2.3. Грансостав перекачиваемой среды:

0,1мм	, %									2 – 2,2

0,063мм, %									6,7 – 8,1

0,045мм, % 								7,2 – 10,1

0,045мм, %									79,6 – 84,1

2.4. Агрегатное состояние						жидкое

2.4.1. рН                                                               			8,0÷8,5

2.5. Взрывоопасная							нет

2.6. Пожароопасная							нет

2.7. Токсичная								нет

2.8. Степень абразивности						сильно абразивная

2.9. Температура, °С							до 105

2.10. Плотность пульпы, кг/м3					1550÷1460

2.11. Склонность к кристаллизации					да

2.12. Склонность к разделению фаз					да

3. Технические требования

Пункты №№ 3.2.3., 3.4 – 3.8. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.1. Условный проход и номинальное давление:

3.1.1. DN250 по ГОСТ 28338, PN10 по ГОСТ 26349.

3.2. Корпус задвижки.

3.2.1. Тип									закрытый

3.2.2. Материал								ковкий чугун

3.3. Шины для разжима шланга:

3.3.1. Материал								ковкий чугун

3.9. Тип управления электропривод (с ручным дублером)

Пункты №№ 3.9.2. – 3.13., 3.15. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.14. Материал ответных фланцев:					сталь 3СП

4. Гарантийный период

В соответствии с типовым техническим заданием.

5. Комплект поставки

В соответствии с типовым техническим заданием.

6. Требования к поставщику

В соответствии с типовым техническим заданием.