Приложение № 2648 от 11.06.2025 к типовому техническому заданию № 6.5

на закупку задвижек ножевых для СОФ-3РУ

1. Рабочая среда: рассол, суспензия хлористого калия, шлам солевой обогатительных фабрик.

3. Технические требования:

3.2. Функция затвора – регулирующая.

3.3. Тип ножевой задвижки – не сквозной нож.

3.4.   Условное давление и условный проход (номинальный размер): PN по ГОСТ 26349 -10, DN 700 по ГОСТ 28338.

3.5. Наличие гидравлических ударов в системе – нет.

3.6. Герметичность затвора по ГОСТ 9544 класс А.

3.7. Корпус задвижки:

3.7.2. Материал: серый чугун. Винтовая пара: винт-н\ж, гайка-н\ж.

3.7.3. Наличие отверстий для промывки направляющих.

3.8.2. Материал ножа –сталь AISI 316.

3.9 Тип и материал уплотнения: Уплотнение ножа при поступательном движении: обслуживаемое, ЕРDМ, наличие масленок.

3.10. Тип и материал сальниковой набивки - ЕРDМ.

3.11. Присоединение к трубопроводу – межфланцевое согласно нормам

EN 1092-2 и DIN 2501 Ру 10.

3.12 Привод – электрический

3.12.1. Многооборотный прямоходный электропривод AUMA или аналог

3.12.2. Блок управления с прямоходным модулем должен выполнять фунццию открытия/закрытия, иметь редуктор, ручной дублер-маховик, иметь селекторный переключатель местн/выкл/дист., кнопки откр, стоп, закр, светодиоды конечных положений откр./ закр., выключатель авария со светодиодом, установка блока управления непосредственно на привод.

3.12.3. Электропривод должен иметь концевые и моментные выключатели откр/закр, термовыключатель для защиты электродвигателя, нагреватель для привода и двигателя, управляющие сигналы 4-20мА, необходима обратная связь для позиционирования по положению привода 4-20мА. Напряжение питания электродвигателя трехфазный переменный ток Uн=400В, f=50 Гц.

4.9.4 Защита от коррозии корпуса для работы в хим. агрессивной среде, защита корпуса электродвигателя и электропривода от пыли и влаги не менее IP65.

3.13. Направление подачи среды – двухстороннее.

4.Количество и срок поставки в соответствии с планом.