ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Требования к компьютерной технике

1. Промышленная ПЭВМ, минимальные технические требования:

Системный блок:

- на базе системной платы типа Advantech, Fujitsu, Kontron, используемой для ПЭВМ в промышленном исполнении;

- процессор Intel производительность не ниже Core i5 9-го поколения, не менее 4 ядер, со встроенной графикой;

- оперативная память - не менее 32 GB;

- видеоадаптер встроенный DVI или HDMI, + VGA;

- сетевой интерфейс Ethernet 1 GbE;

- не менее 1-го свободного слота PCIe x16, х8 или х4;

- не менее 1-го свободного слота PCIe x8, х4 или х1;

- не менее 1-го свободного слота PCI (32 Bit/33 MHz);

- не менее 2-х портов USB 2.0;

- не менее 2-х портов USB 3.0;

- звуковой контроллер, аудиовыход;

- накопитель SSD SATA 3.0 объемом не менее 500 Gb;

- дополнительный накопитель HDD SATA 3.0 объемом не менее 1000 Gb;

- источник питания (для компьютеров в промышленном исполнении) 90-264 В АС, мощностью не менее 400 Вт, активный PFC;

- кнопки включения и перезагрузки;

- сторожевой таймер с возможностью установки контролируемого интервала программным способом;

- корпус типа “тауэр”, степень защиты не хуже IP-31;

- наличие быстросъёмного фильтра;

- температура окружающей среды (в работе) – не хуже 5 – 55 ˚С;

- влажность (в работе) – не хуже 5 – 95 % при 25 ˚С;

- режим работы: непрерывный круглосуточный.

В комплекте:

- клавиатура (с кириллицей) и «мышь» (комплект от одного производителя) из Logitech, Genius, Gigabyte, интерфейс USB, длина шнура не менее 1,5м.,

- коврик для оптической "мыши" (размер не менее 170х210мм.).

Монитор:

- жидкокристаллический;

- поверхность экрана матовая;

- диагональ экрана (видимая область) не менее 23,6`` (59,9 см);

- технология IPS, PLS, VA;

- разрешение не ниже 1920х1080;

- соотношение сторон 16:9;

- яркость 250 кд/м2;

- отсутствие мерцания ШИМ (наличие технологии типа flicker-free);

- контрастность (типич.) 1000 :1;

- время отклика не хуже 6 мс;

- угол обзора по горизонтали 178˚;

- угол обзора по вертикали 178˚;

- интерфейс DVI или HDMI.

- возможность установки на стол или на стену;

- встроенные динамики (при отсутствии предложений на мониторы со   -встроенными динамиками допускается подача предложений на внешние акустические системы мощностью 2 х 5W, длина соединительных шнуров не менее 1,8 метра для каждого громкоговорителя, с питанием от USB).

- Источник бесперебойного питания c двойным преобразованием частоты для питания ПК, чтобы исключить помехи (online - типа) с наличием режима «байпас». Время работы от батарей, при заданной номинальной нагрузке, не менее 30 мин - 1 шт.