ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.9

на закупку задвижек (клапанов) шланговых.

1. Назначение:

1.1. Назначение запорной арматуры    -    запорно-регулирующая

1.2. Тип запорной арматуры - проходная, угловая  -  приложение цеха-заявителя

1.3. Количество -                                                             приложение цеха-заявителя

1.4. Срок поставки -                                                        приложение цеха-заявителя

2. Характеристика рабочей среды:	 приложение цеха-заявителя

Давление рабочее, МПа

Химический состав:

Жидкая фаза:

- KCl, %

- NaCl, %

Твердая фаза:

- KCl, %

- NaCl, %

- н.о., %

Грансостав перекачиваемой среды:

0,125

0,1

0,063

0,045

- 0,045

Агрегатное состояние:

рН

Токсичная

Степень абразивности

Температура, °С

Плотность пульпы, кг/м3

Склонность к кристаллизации

Склонность к разделению фаз

2.1. Взрывоопасная	                                                 нет

2.2. Пожароопасная					        нет

2.3. Токсичная	                                                           нет

3. Технические требования

3.1. Условный проход  -  DN100; 150; 150 с переходной шланговой вставкой 80/150, 100/150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 по ГОСТ 28338   -    приложение цеха-заявителя

3.1.1 Номинальное давление. PN по ГОСТ 26349     -       приложение цеха-заявителя

3.2. Корпус задвижки:

3.2.1. Тип -	закрытый, полностью герметичный с антикоррозионным покрытием		                3.2.2.Материал - 						          ковкий чугун, легированная сталь

3.2.3. Покрытие коррозионностойкое				Окрашена должна быть как

внешняя так и внутренняя 											поверхности корпуса, включая 										пережимные пластины.

3.3. Шины для разжима шланга:

3.3.1. Материал						           ковкий чугун, легированная сталь

3.4. Шланговая вставка:

3.4.1. Материал								EPDM

3.4.2. Тип									съемная

3.4.3. Индикаторы положения открытия				наличие механического 											индикатора положения 											открытия

3.5. Наличие гидравлических ударов в системе			          да

3.6. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011,не ниже          класс А

3.7. Направление движения рабочей среды			          любое

3.8. Тип присоединения к трубопроводу:   фланцевое с ответными фланцами

(присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12819 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815– исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815–исполнение 1).

3.9. Тип управления: ручной, электропривод, пневмопривод – приложение цеха-заявителя

3.9.1. Исходя из требований к функциональному назначению клапана, заказчик в приложении к ТЗ, указывает способ управления регулирующим органом, отсутствие электрического/пневматического привода (только редуктор с ручным маховиком) или наличие исполнительного механизма (электрического/пневматического привода).

3.9.2. Усилие или крутящий момент исполнительного механизма определяет изготовитель/поставщик с учетом условного диаметра и условного давления арматуры.

3.9.3. В случае если применяется электрический исполнительный механизм (многооборотный прямоходный электропривод) AUMA или аналог.

3.9.3.1. Блок управления с прямоходным модулем должен выполнять функцию открытия/закрытия, иметь редуктор, ручной дублер-маховик, блок выключателей и органов управления, селекторный переключатель режимов управления «местное»-«выключено»-«дистанционное», кнопки «открыть», «стоп», «закрыть», светодиоды конечных положений «открыто/закрыто», выключатель «авария/неисправность» со светодиодом. Блок управления с редуктором устанавливается непосредственно на привод.

3.9.3.2. Исполнительный механизм (электропривод) должен иметь концевые и моментные выключатели в положениях «открыто» и «закрыто», защиту электродвигателя по температуре, нагреватель для поддержания температуры электронной части, обратную связь для позиционирования по положению привода в виде сигнала 4-20 мА. Должна быть предусмотрена автоматическая коррекция фаз, сигналы промежуточного положения, настраиваемое функционирование в аварийном режиме, безопасный режим при потере сигнала, мониторинг работы датчиков. Напряжение питания электродвигателя трехфазный переменный ток Uн=400В, f=50Гц.

3.9.3.3. Защита корпуса от коррозии для работы в хим. агрессивной среде, защита от пыли и влаги не менее IP65.

3.9.4. В случае если применяется пневматический исполнительный механизм:

3.9.4.1. Тип управления:                                                пневмопривод с позиционером.

3.9.4.2. Тип привода:                                                      двухстороннего действия.

3.9.4.3. Положение арматуры при аварийном пропадании давления сжатого воздуха -             закрыт

3.9.4.4. Положение арматуры при аварийном пропадании электрического питания, но при наличии давления сжатого воздуха - закрыт

3.9.4.5. Давление сжатого воздуха, питающего привод, МПа      0,3 ÷ 0,7

3.9.4.6. Тип входного сигнала токовый:

При уровне сигнала 4 мА клапан закрывается,

При уровне сигнала 20 мА клапан открывается,

3.9.4.7. Наличие концевых выключателей –                                 да

Зависимость работы выключателей от позиционера -                 независимые

3.9.4.8. Степень пыле-влагозащиты	 не менее                                 IP65

диапазон рабочих значений температуры,                                  от -20 до +40 ºС

Напряжение питания, VDC                                                           24 В

3.9.4.9. Сигнал обратной связи, мА	                                               4-20.

3.10. Строительная длина, не более, мм:                     по ГОСТ 3706-93, табл. №1, ряд №1

для PN 0,6-1,0-1,6 МПА   либо                                     приложение цеха-заявителя

3.11. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                            У1

3.12. Установочное положение:	          любое

3.13. Тип ответных фланцев:			          накидной, поворотный ГОСТ33259-2015.

3.14. Материал ответных фланцев:                      сталь 3СП, сталь 20, сталь 08Х18Н10Т, сталь10Х17Н13М2Т                                              приложение цеха-заявителя

3.15. Показатели надежности:

3.15.1. Полный средний ресурс, не менее, циклов		         12000

3.15.2. Наработка на отказ, не менее, циклов			         3000

4. Гарантийный период – 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию или 36 месяцев с даты поставки.

5. Комплект поставки:

5.1. Задвижка (клапан)

5.2. Ответные фланцы и метизы

5.3. Шланговая вставка, шт.	2

5.4. Набор специального инструмента –  для монтажа и ремонта

5.4.1. Количество на объем заявленной запорной арматуры -   приложение цеха-заявителя

5.5. Эксплуатационная документация согласно ГОСТ 2.610 на русском языке:

5.5.1. Паспорт.

5.5.2. Инструкция по эксплуатации, в том числе электронная версия.

6. Требования к поставщику:

6.1. Наличие декларации соответствия поставляемого оборудования Техническому регламенту Таможенного союза 010/2011 «Безопасность машин и оборудования», выданного аккредитованным органом по декларированию, включенным Единый реестр органов по декларированию и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (при подаче документов на процедуру)

6.2. Наличие положительного отзыва о работе шланговых задвижек на указанных внешних условиях и рабочей среде (не менее двух) от технического директора организации, заверенного печатью предприятия, где эксплуатируется указанная запорная арматура.

6.3. Предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

6.4.  Предложение признаётся несоответствующим техническому заданию при условии, если:

- оно не отвечает требованиям тех. задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в тех. задании;

- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем

ошибки или неточности.