Приложение № 2431 от 27.05.2025 к типовому техническому заданию № 6.10

на закупку крана шарового фланцевого стального футерованного фторопластом DN100 PN16 с пневмоприводом для СОФ 4РУ

1. Назначение

Кран шаровый стальной футерованный изготавливается по ТУ завода-изготовителя, предназначен для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах в качестве запорного устройств и должен быть закуплен согласно типового технического задания № 6.10 «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения к типовому техническому заданию № 6.10.

2. Условия эксплуатации

Изменить:

1. Рабочая среда – солянокислый раствор амина.

2. Характеристика рабочей среды:

| плотность, г/см3 | 0,95 ÷ 0,98 |
| --- | --- |
| температура, оС | от +40 до +80 |
| хим. состав жидкой фазы, % |  |
| амин | 4 ÷ 5 |
| вода | 93 ÷ 94,5 |
| кислота | 1,5 ÷ 2 |
| рН | 5 ÷ 6,5 |

3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 100 по ГОСТ 28338;

3.2. Номинальное (условное) давление: PN 16 по ГОСТ 26349;

3.4. Тип присоединения к трубопроводу: DN 100 – фланцевое (присоединительные размеры литых и ответных фланцев с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259 – тип 01, исполнение В);

3.5. Строительная длина:

3.5.1. Для стальных футерованных по ГОСТ 28908 – 350 мм;

3.10. Конструкция и материал корпуса:

3.10.1. Для стальных: из высоколегированной коррозионностойкой стали футерованных материалом, стойким к указанным средам, разъемный по ГОСТ 28343;

3.11. Конструкция и материал шара:

3.11.1. Для стальных: из высоколегированной коррозионностойкой стали футерованных материалом, стойким к указанным средам, отверстие шара по ГОСТ 28343;

3.13. Тип управления: пневмопривод Axel Larson RC250-DA двойного действия c блоком концевых выключателей Festo S3-E-SW.

3.13.1. Характеристика привода:

3.13.1.1. тип привода: пневматический двойного действия;

3.13.1.2. рабочее давление воздуха: 0,4 ÷ 0,7 МПа;

3.13.1.3. размер пневматических соединений: G1/4”;

3.13.1.4. крутящий момент при давлении воздуха 0,5МПа: не менее 300Нм;

3.13.1.5. материал корпуса: алюминий с коррозионностойким покрытием.

3.13.2. Характеристика позиционера:

3.13.2.1. тип: S3-E-SW ф. Festo. Поворотный (угол поворота 900);

3.13.2.3. степень защиты: не ниже IP65;

3.13.2.4. индикатор положения: оптический встроенный.

Дополнить:

3.18. Тип уплотнения (футеровка) корпуса – фторопласт.

3.19. Элементы крепления, сочленения и болтовые соединения средств автоматизации выполнить из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество и срок поставки в соответствии с планом.

6. Комплект поставки

6.2. Ответные фланцы: материал фланцев – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

Изменить:

6.5. Паспорт на пневмопривод и позиционер согласно ГОСТ 2.610 на русском языке.

6.6. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на пневмопривод и позиционер согласно ГОСТ 2.610 на русском языке.

7. Требования к конкурсному предложению

Дополнить п.7.2:

- не соответствует требованиям дополнительного запроса;

- не содержит на все пункты требования дополнительного запроса;

- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

- информация предоставлена на иностранном языке.

Желабкович 29 44 36