Приложение № 331 от 24.01.2025 к типовому техническому заданию №6.3

на закупку кранов шаровых с V-вырезом (сегментом) н/ж с электроприводом

2. Условия эксплуатации

1.Рабочая среда: вода, пар, рассол, пульпа, шлам солевой.

3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 150 по ГОСТ 28338.

3.2. Номинальное (условное) давление: PN 16 по ГОСТ 26349

3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.2. DN 150 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 33259 тип 1, исполнение В, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 33259 тип 1, исполнение В).

3.3. Функциональное назначение – запорно-регулирующий.

3.5. Строительная длина: НТД изготовителя

3.14.	 Материал корпуса и шара:

Корпус и шар(сегмент) - нержавеющая сталь ASTM A351CF8M

Седло - 316SS/Stellite HardFacing.

3.16. Тип управления: электропривод с позиционером, ручным дублером и блоком управления.

Характеристика привода:

Многооборотный прямоходный электропривод AUMA серии SARV для режима регулирования или аналог.

Блок управления с прямоходным модулем должен выполнять функцию открытия/закрытия, иметь редуктор, ручной дублер-маховик, иметь селекторный переключатель местн/выкл/дист., кнопки откр, стоп, закр, светодиоды конечных положений откр./ закр., выключатель авария со светодиодом, установка блока управления непосредственно на привод.

Электропривод должен иметь концевые и моментные выключатели откр/закр, термовыключатель для защиты электродвигателя, нагреватель для привода и двигателя, управляющие сигналы 4-20мА, необходима обратная связь для позиционирования по положению привода 4-20мА. Напряжение питания электродвигателя трехфазный переменный ток Uн=400В, f=50 Гц.  Защита от коррозии корпуса для работы в хим. агрессивной среде, защита корпуса электродвигателя и электропривода от пыли и влаги не менее IP65.                                                     4. Количество и срок поставки

4.1. Количество и срок поставки в соответствии с планом.