Техническое приложение № 4788 от 18.12.2024 к типовому

техническому заданию № 6.4. на закупку кранов пробковых марки 11ч8бк

для СОФ 3 РУ в 2025 году

Краны пробковые должны быть закуплены согласно техническому заданию № 6.4 «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий»» и дополнительных требований, изложенных в данном приложении.

2.Условия эксплуатации

1.Рабочая среда – пески сгустителя мелкой фракции хвостов флотации.

2.Характеристика рабочей среды:

Температура, °С				до +42

плотность пульпы                            	1390-1620 кг/м3

отношение Ж:Т                                 	0,9-3,0

водородный показатель, рН     	6,5-7,5

Характеристика твердой фазы – механическая смесь галита, сильвина и нерастворимого остатка.

Плотность                                                                               2180-2270 кг/м3

Размер частиц не более мм                                                   20

химсостав: 	KCl, %      -                    				1,0÷3,0

NaCl, %    -                    				75 ÷89

Нерастворимый остаток, % -			10 ÷ 21

Характеристика жидкой фазы – насыщенный водный раствор KCl, NaCl.

плотность                                                                  1235-1241 кг/м3

содержание твердых частиц г/л	                       до 1,5

водородный показатель, рН                                    6,5-7,5

кинематическая вязкость при 20 оС                       1,6-1,9 мм2 /с

массовая доля KCl, %                                              9,0-11,0

массовая доля NaCl, %                                            18,0-21,0

амин, мг/л                                                                  0,1-0,2

температура среды, оС                                             +15 - +42

3. Технические требования:

3.1. Условный проход (номинальный размер) и номинальное (условное) давление: DN80 по ГОСТ 28338. РN 10 по ГОСТ 26349.

3.2. Материал основных деталей: корпус, пробка - чугун.

3.3. Тип конструкции проточной части корпуса: полнопроходная.

3.4. Тип основного разъема «корпус-крышка»: с фланцевым соединением.

3.6. Анкерными болтами (подтяжка сальника).

3.9. Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое.

3.10. Тип управления: ручное рычаг.