Техническое задание № 2831 от 26.06.2025

- на закупку установок маслоохлаждения для модернизации канатно-ленточного конвейера MRC (Metso) инв. №305337 для СОФ 1РУ согласно плану на 2026г.

1. Цель проведения модернизации.

В процессе проведения модернизации будут установлены установки циркуляции и охлаждения рабочей жидкости редукторов SIEMENS H3SH17, входящих в состав привода конвейера MRC (Metso), что позволит:

- стабилизировать работу приводной группы конвейера при увеличенной скорости движения ленты до 4,2 м/с;

- обеспечить требуемый температурный режим рабочей жидкости ввиду более эффективного охлаждения;

- продлить срок полезного использования рабочей жидкости ввиду сохранения физико-химических свойств;

- продлить срок эксплуатации редукторов.

2.Характеристика привода и характер работы.

2.1. Тип, модель приводной машины	привод канатно-ленточного конвейера L-10195м (4 привода в головной части, 2 привода в хвостовой части)

2.2. Режим работы							тяжелый, 24 ч/сутки

2.3. Климатическое исполнение	У3 (в не отапливаемом

помещении)

2.3.1. Температура окружающей

среды, °С							          -24 ÷ +40

- влажность, %							90 ÷ 100

- наличие агрессивных веществ					пыль КCl

2.4. Условия отвода тепла	принудительная вентиляция

(два вентилятора, установленные на входных валах)

2.5. Работа редуктора							нереверсивная,

2.6. Полное условное обозначение редуктора.

H3SH17 GL 457 0279-011 SU – цилиндрический редуктор с двумя входными валами и двумя выходными валами:

2.7. Передаточное отношение					38,929

2.8. Частота вращения выходного вала, об/мин	n2= 36,68 (при частоте вращения

эл. двигателя n1=1428

- 2.10. Соединение двигателя с редуктором	 		муфтовое

- 2.11. Соединение редуктора с

- приводным шкивом ф-2,5м						муфтовое

2.11. Крутящий номинальный

момент на выходном валу редуктора, Нм				200 000

2.12. Вид смазки и охлаждения редуктора	масло ISO VG 320, картерным разбрызгиванием

2.13. Объем масла, необходимого

для заливки в редуктор, л						305-310

- 3. Перечень закупаемых комплектующих частей:

- установка маслоохлаждения

4. Дополнительные технические требования.

4.1. Установка маслоохлаждения должна поставляться комплектной, обеспечивать необходимую: производительность потока рабочей жидкости; мощность отвода тепла на радиаторе охлаждения и мощность вентилятора принудительной конвекции радиатора охлаждения.

4.2. При эксплуатации конвейера эффективность установки маслоохлаждения должна обеспечивать снижение температуры подшипников редукторов до значений не более 700С.

4.3. В техническом предложении предоставить расчёт параметров производительности установки маслоохлаждения и циркуляции рабочей жидкости (с указанием проходного сечения, типа присоединения к корпусу редуктора (фланцевое, резьбовое и т.д.), длину масленых рукавов) для редуктора привода SIEMENS H3SH17.

4.4. Для управления установкой маслоохлаждения предусмотреть кнопочный пост.

4.5. В комплект поставки установки маслоохлаждения должны входить масленные рукава.

4.6. Средства измерения температуры должны быть внесены в госреестр средств измерений РБ и иметь первичную поверку в лабораториях, аккредитованных в РБ, при поставке иметь калибровочные сертификаты.

4.7. Предусмотреть антикоррозийную защиту наружных поверхностей металлических узлов оборудования без потери защитных свойств в течении 5-ти лет согласно условиям эксплуатации (основной цвет – синий RAL5009; защитные ограждения и т.д. цвет – желтый RAL1032).

4.8. Поставщику произвести согласование с заказчиком основных технических решений и конструкторской документации на изготовление изделий, предоставить чертежи для ознакомления.

4.9. Примерный вид установки – приложение 1

5. Количество – 6 комплектов

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на закупаемые установки маслоохлаждения должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Документация (на русском языке):	паспорт, руководство по безопасной эксплуатации и монтажу, каталог запасных частей

8 Требования к техническому предложению

8.1. Техническое предложение признается несоответствующим, если:

- не соответствует требованиям ТЗ;

- не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

- участник, представивший техническое предложение, отказался исправить  ошибки и неточности.

- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в            установленные сроки.

Приложение 1

Примерный вид установки маслоохлаждения