УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

_______Петровский А.Б.

# «___»__________________2024 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку водонагревателя типа ЭВАД – 10/1,6 или аналог

для участка фасовки отделения погрузки сильвинитовой обогатительной фабрики второго рудоуправления «Беларуськалий»

1.Назначение		электроводонагреватель аккумуляционный с термоизоляцией закрытый предназначен для нагрева хозяйственно-питьевой воды и автоматического поддержания ее температуры в течение всего времени включения водонагревателя в электросеть

2. Рабочая среда: 					хозяйственно-питьевая вода

3. Характеристика рабочей среды:

3.1. Плотность, кг/м³: 							1000

4. Технические требования:

4.1. Диаметр условного прохода вход и выход, Ду:		15/15

4.2. Номинальная потребляемая мощность,кВт, не более: 	1,6

4.3. Номинальное напряжение однофазного

переменного тока, 50 Гц, В:		220

4.4. Номинальное давление воды, МПа: 	0,6

4.5. Пределы настройки терморегулятора, °С:	35 - 77

4.6. Масса, кг, не более: 		26

4.7. Номинальная вместимость, л:		10

4.8. Предусмотреть наличие:

- терморегулятора;

- ограничителя температуры;

- тепловой изоляции аккумуляционного бака

4.9. Материал аккумуляционного бака:	нержавеющая сталь

5. Габаритные размеры, мм

5.1. Длина: 	360±10

5.2. Ширина: 	370±10

5.3. Высота: 		600±10

2

6. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода электроводонагревателя в эксплуатацию.

7. Комплект поставки:

7.1. Количество				2 шт.

7.3. К водонагревателю составные запасные части:

- фильтр осадочный, шт.: 			1

- клапан безопасности, шт.: 			1

- кольцо под фланец с ТЭН, шт.:		2

7.4. Паспорт по ГОСТ 2.610 – 2006 на русском языке;

7.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации по ГОСТ 2.610 – 2006 на русском языке.

8. Наличие декларации соответствия поставляемого оборудования ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТРТС020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

9. Требования к конкурсному предложению:

9.1.К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

9.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в

последовательности, изложенной в техническом задании.

9.3. Техническое предложение признается не соответствующим техническому

заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки и неточности.

Главный инженер 2 РУ							А.В. Богаченко

Главный энергетик 2 РУ						Ф.А. Скриган

Главный инженер СОФ 2 РУ 						А.Н. Горгун

Главный энергетик СОФ 2 РУ 					Е.В. Дуля

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО «Беларуськалий»			А.А. Стельченко

Гуринович, 295616

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1698 |
| Дата регистрации | 01.04.2024 |
| Дата создания | 29.03.2024 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Тех. задание на закупку водонагревателя ЭВАД-30/1,6 |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2024 Управление второг...17/01 - 11 Журнал регистрации ис ходящей корреспонденц ии |