УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по энергетике -

главный энергетик ОАО «Беларуськалий»

____________А.А. Стельченко

____________ 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку электроводонагревателя ЭВАД-100/1,6 или аналога,

согласно плану закупок ненормируемых материалов на 2024 год

для ТЭС УЭ ОАО «Беларуськалий» в количестве 1 шт.

- Общее.

Закупке подлежит электроводонагреватель типа ЭВАД-100/1,6 или аналог.

- Назначение изделия.

Электроводонагреватель аккумуляционный ЭВАД-100/1,6 или аналог предназначен для нагрева воды в бытовых помещениях при наличии холодного водоснабжения.

3. Технические характеристики.

3.1. Номинальная вместимость, л - 100

3.2. Номинальная потребляемая мощность, кВт – 1,6

3.3. Номинальное напряжение однофазного переменного тока, частотой 50Гц – 220 В

3.4. Пределы настройки терморегулятора, ºС – 35-77

3.5. Номинальное давление воды, МПа – 0,6

3.6. Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ) – 370х380х1490

3.7. Масса, кг, не более - 29

3.8. Срок службы не более, лет – 7

4. Дополнительные требования.

4.1. Резервуар выполнен из нержавеющей стали.

4.2. Трубчатый нагревательный элемент выполнен из латуни.

4.3. Исключена возможность нагрева без воды.

4.4. Наличие защиты от перегрузок и перегрева.

4.5. Наличие обратного, предохранительного, перепускного клапанов.

4.6. Наличие фильтра очистки воды.

5. Документация, входящая в состав технического предложения.

5.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания.

6. Документация, поставляемая с изделием.

6.1. Руководство по эксплуатации на русском языке.

6.2. Технический паспорт на изделие на русском языке.

7. Комплект поставки и сроки.

7.1. Электроводонагреватель – 1 шт.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи прибора.

9. Требования к конкурсному предложению.

9.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

9.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Мастер по ремонту оборудования ТЭС УЭ			А.Н. Казак

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника ТЭС УЭ						А.В. Куценко

И.о. главного инженер ТЭС УЭ					И.А. Асиевский

Зам. главного инженера ТЭС УЭ					Д.Н. Зубрицкий

Казак А.Н.

29 76 59

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1650 |
| Дата регистрации | 28.03.2024 |
| Дата создания | 27.03.2024 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое задание на электроводонагреватель |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |