УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Беларуськалий» ___________ А.Б. Петровский ____________________ 2024

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электроводонагревателя HORIZONT 30EWS-15MF1

или аналог для яслей-сада № 31 УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий»

Водонагреватель предназначен для нагрева воды в столовых и бытовых помещениях организаций при наличии холодного водоснабжения.

- Технические характеристики:

- Внутреннее покрытие бака -эмаль с сапфировым покрытием;

- ТЭН -медь;

- экономичен, теплоизоляция из полиуретана со всех сторон бака;

- пожаробезопасен, исключена возможность нагрева без воды;

- электробезопасен в работе, имеет защиту от перегрева, сухого включения и избыточного давления;

- время нагрева воды до 45 0С, не более 65 мин;

- регулировка температуры от 30 до 75о С;

- рассчитан на эксплуатацию без надзора;

- сертификат соответствия требованиям безопасности и гигиенический сертификат;

- укомплектован фильтром очистки воды;

- объем, л: 30

- мощность. кВт: не более 1,5

- напряжение, В: не более 220

- давление, Мпа: не более 0,75

- масса, кг: не более 9

- габаритные размеры, мм: 340×340×579

- Срок службы: не менее 5 лет.

- Требования к документации:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- вся документация должна быть представлена на русском языке

- заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

- Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев от даты ввода товара в эксплуатацию. Отсчет указанного выше срока гарантии в отношении отремонтированных (замененных) частей товара, поставленных (отремонтированных) взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию, и составляет 24 месяца.

- Количество: 2 шт.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в                                       последовательности, изложенной в техническом задании;

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ЖКХ УСР и ЖКХ					Ю.А. Чакур

Заведующий								М.А. Трухан

Маринич

231544

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 560 |
| Дата регистрации | 25.01.2024 |
| Дата создания | 23.01.2024 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | ТЗ на закупку водонагревателя |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |