ТЗ № 4960 от 03.11.2025
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку перистальтического насоса серии М300/Т300 или аналога.
1. Назначение: Насос предназначен для перекачивания водных растворов, агрессивных химических веществ (35% соляной кислоты, 54% гидроксида калия, 15% гипохлорита натрия) в ЦМЭл 4РУ. Предназначен для ликвидации аварий и отработки ПЛАС в ЦМЭл 4РУ.
2. Количество:







                       1 шт.

3. Характеристика перекачиваемой среды:
3.1. Растворы соляной кислоты HCl:

3.1.1 массовая доля хлористого водорода в соляной кислоте, %       до 36,0;                                                       

3.1.2 Температура, град. С 




                   30 - 60;  

3.1.3 Плотность, кг/м3





                 до 1180;

3.1.4 pH






 
                                   1-5.

3.2. Растворы NaOH/NaOCl c содержанием активного хлора от 0 до 205г/дм3, щелочи в пересчете на NаОН от 10 до 198г/дм3;

3.2.1. Температура, град. С                                                                      20-40;

3.2.2 Плотность, кг/м3                                                                           до 1270;

3.2.3 рН                                                                                                11,5÷14,0.

3.3 Растворы гидроксида калия КОН:

3.3.1Массовая доля едких щелочей в пересчете на КОН, %                до 55;                    

3.3.1 Температура, град.С                                                                        40-55;

3.3.2 Плотность, кг/м3                                                                                                              до 1555;

3.3.3 рН                                                                                                          14.
4. Требуемые технологические параметры насоса:

4.1.  Подача, м3/час





                                    20;
4.2.  Напор, м







                          20;

4.3.  Уровень шума, не более, дБ





      80;

4.4. Давление нагнетания, МПа                                                                       2;
     4.5 Условия эксплуатации:

     4.5.1 Внутри цеха, на открытом воздухе;
     4.5.2 Температура окружающей среды, º С                                от -30 до +40.
5. Технические требования:
5.1.  Габаритные размеры насосного агрегата,





    не более, L*H*D, мм                                                           700*600*500;
5.2.  Мощность бензинового двигателя, кВт




       4;
5.2.1. Тип двигателя                                                                       4-х тактный,

                                                               верхнеклапанный одноцилиндровый;

5.2.2. Система охлаждения                                 принудительная воздушная;

5.2.3. Рабочий объём                                                                              163см3;
5.3. Исполнение насоса                                      рамный перистальтический;

5.4. Рама                                                                            нержавеющая сталь;

5.5. Шланг к напорному патрубку, м                                        не менее 10м;

5.6. Шланг к всасывающему патрубку, м                                 не менее 10м;

5.7. Шланги к патрубкам подсоединяются посредством муфтового соединения по DIN11851.

6. Срок поставки:                                                                     наименьший                                 
7. Комплект поставки:
-перистальтический насос;

-шланг к напорному патрубку;

-шланг к всасывающему патрубку;

-комплект ЗИП (предусмотренный заводом изготовителем на гарантийный период);
-Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, паспорт).





            
8. Требования к поставщику:
8.1. поставщик должен иметь представительства компании или      сервисный центр по предоставлению услуг на ремонт, предлагаемого типа оборудования на территории РБ.

     8.2. техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

8.3.   предложение признается не соответствующим техническому заданию, при условии:

· оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительного запроса;

· не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

· участник, предоставивший предложение отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

· участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки.
9. Требования к сертификации: ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и      оборудования».
10. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
