ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию №4.1 альбома типовых ТЗ на закупку технических устройств общепромышленного назначения для закупки редуктора типа РМ-650МР-3 - 31,5-11 привода питателя КТ-14

для рудника 3РУ на 2025год (докладная записка №32562 от 02.06.2025г)

- Характеристика привода и характер работы.

| Назначение, тип, модель приводимой машины (конвейеры, лебёдки, механизмы крана, элеваторы и др.) | Привод питателя КТ-14 |
| --- | --- |
| Режим работы (лёгкий, тяжёлый, пр.), продолжительность в сутки, ч | Тяжёлый 18ч. |
| Климатическое исполнение | УХЛ-3 |
| Работа реверсивная или нереверсивная | нереверсивная |

- Полное условное обозначение редуктора

| Тип и марка | Межосевое расстояние (тихоходной ступени или суммарное) | Номинальное передаточное отношение | Тип зацепления (эвольвентное, Новикова, др.) | Вариант сборки по ГОСТ 20373 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РМ-650 | Расстояние между вх. и промеж. валами - 250 мм; расстояние между промеж. и вых. валами –400мм; | 31,5 | Цилиндрическое Эвольвентное | 11 | У3 |

- Дополнительные параметры и условия

| Относительное расположение корпуса редуктора (горизонтальное, вертикальное, наклонное) | горизонтальное |
| --- | --- |
| Крепление редуктора | болтовое через основание корпуса |
| Материал корпуса | сталь |
| Конструкция корпуса | разъемный |
| Вид входного вала под посадку, диаметр, мм | конический – Ø 60 мм; 1:10 |
| Вид выходного вала: | сплошной цилиндрический – Ø 110 мм. |
| Требуемый крутящий момент на выходном валу редуктора, Мкр. (Н х м) | 650 |
| Номера подшипников (по ступеням) | Вх. – 412 – 2 шт; Промеж.–7318– 2 шт; Вых. – 7526– 2 шт. |
| Количество зубьев вал-шестерни / количество зубьев шестерни (по ступеням) | I-ступень: шестерня m=5; z=14; колесо m=5; z=85; II-ступень: шестерня m=8; z=16; колесо m=8; z=83; |
| Размер от основания корпуса до разъема либо до центра (по оси) вала, мм | 320 |
| Вид смазки и охлаждения редуктора | Картерное, разбрызгиванием; охлаждение воздушное |

4.  Комплект поставки

4.1. Редуктор – 1 шт.

4.2. Техническая документация:  бумажный носитель  1 комплект.

4.3. Сроки поставки – 4 квартал 2025г.