ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию на закупку

редуктор PB 103 SH 50 B

для отделения сушки-грануляции СОФ 4РУ

РHHедуктор должен быть закуплен согласно типовому техническому заданию №4.1, книги 4 «Редукторы» от 20.02.2019г.  из «Альбома технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» и настоящего технического приложения.

- Характеристика привода и характер работы

| Назначение, тип модель приводной машины | привод элеватора ЦГ-800-19,03 |
| --- | --- |
| Режим работы | тяжелый, 24 часа в сутки |
| Климатическое исполнение | УХЛ-3 |
| Работа | нереверсивная |

- Полное условное обозначение редуктора

| Тип и марка | Межосевое расстояние (тихоходной ступени или суммарное) | Номинальное передаточное отношение | Тип зацепления (эвольвентное, Новикова, др.) | Вариант сборки по ГОСТ 20373 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB 103 SH 50 B + Backstop + FAN. | - | 50 | - | 41 | УХЛ-3 |

3. Дополнительные параметры и условия

| Относительное расположение корпуса редуктора | Горизонтальное |
| --- | --- |
| Крепление редуктора | Болтовое через основание корпуса |
| Материал корпуса | Чугун либо сталь |
| Конструкция корпуса (разъемный, неразъемный) | Разъемный |
| Вид входного вала под посадку, диаметр, мм | Сплошной, цилиндрический DхL = Ø55m6 x 110 (мм) |
| Вид выходного вала под посадку, диаметр, мм | Сплошной, цилиндрический DхL = Ø160n6 x 300 (мм) |
| Требуемый крутящий момент на выходном валу редуктора, Мкр (Н*м) | Не менее 22450 |
| Номера подшипников (по ступеням) | Исключить |
| Количество зубьев вал-шестерни / количество зубьев шестерни (по ступеням) | Исключить |
| Размер от основания корпуса до разъема либо до центра (по оси) вала, мм | 320 (Приложение 1) |
| Вид смазки и охлаждения редуктора | Картерное, масло синтетическое типа ISO VG 320 |

Пункт 4. Исключить.

6. Комплект поставки

6.1. Редуктор согласно вышеуказанному типовому техническому заданию, данному приложению к типовому техническому заданию и приложения 1 (эскиз) – 1 шт;

6.2. Изложить в следующей редакции: предоставить, после согласования с заказчиком, эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006 (с обязательным включением в номенклатуру эксплуатационной документации инструкций по монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию и обкатке изделия, руководства по эксплуатации, каталога деталей и сборочных единиц, нормы расхода запчастей и материалов, ведомости ЗИП), с указанием сведений по техническому обслуживанию, ремонту с перечнем наименований работ и описанием последовательности выполнения операций - 2 экземпляра (на бумажном и электронном носителях согласно ГОСТ 2.051–2006). Обязательное указание стандартизированного обозначения подшипников, уплотнений и т.д., т.е. всех стандартных покупных изделий.

6.3. Сроки поставки – август 2025 года.