Приложение к типовому техническому заданию №4.1

на закупку редуктора ZF 108-K-(180) для участка ТВГСиК КЦ 2РУ УЭ.

1. Характеристика привода и характер работы:

1.1 Назначение – привод вентилятора градирни WO 10-5-(7);

1.2 Электродвигатель – 1LG4186-4AA64-Z;

1.3 Мощность ЭД - 22 кВт;

1.4 Номинальное напряжение - 400 В;

1.5 Номинальная частота сети - 50 Гц;

1.6 Режим работы - 24 часа в сутки;

1.7 Климатическое исполнение - УХЛ-4.

2. Полное условное обозначение редуктора:

2.1 Тип и марка редуктора: ZF 108-K-(180), Flender (SIEMENS);

2.2 Передаточное число - 3.98;

2.3 Заданная мощность - 788 Нм;

2.4 Степень защиты корпуса - IP55;

2.5 Масса - 203 кг;

  - Тип цилиндрического редуктора: трехступенчатый.

3. Дополнительные параметры и условия:

3.1 Относительное расположение корпуса редуктора вертикальное;

3.2 Вид смазки и охлаждение - редукторное масло, картерное;

3.3 Материал корпуса – чугун;

3.4 Крепление редуктора - выходной фланец.

3.5 Редуктор должен изготавливаться в соответствии с нормативными документами ГОСТ 31592-2012, ГОСТ 50968-96 либо стандартами ISO, DIN с обязательным указанием номера стандарта.

3.6 Редуктор должен иметь возможность оперативного контроля уровня смазки.

3.7 Корпус редуктора должен иметь элементы для возможности строповки и перемещения грузоподъёмными механизмами.

3.8 На корпусе редуктора должна быть табличка (бирка) с указаниями завода-изготовителя, типа редуктора, заводского номера, года выпуска редуктора и пр.

3.9 Редуктор должен иметь антикоррозийную защиту, сохраняющуюся на весь период консервации.

  - Перечень применяемой смазки должен содержать не менее пяти аналогов.

4. Требования к документации:

4.1 Документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 и содержать следующие позиции:

4.2 Руководство по эксплуатации (поставляется в составе конкурсного предложения);

4.3 Паспорт;

4.4 Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия;

4.5 Формуляр;

4.6 Каталог деталей и сборочных единиц;

4.7 Декларация соответствия поставляемого оборудования на мотор-редукторы требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

4.8 Весь текстовый материал в документах, надписи на чертежах и табличках должны быть выполнены на русском либо белорусском языках.

5. Комплект поставки:

5.1 Редуктор – 1 шт.

5.2 Техническая документация: бумажный носитель 1 комплект.

5.3 Сроки поставки – II квартал 2026

6. Гарантийные обязательства:

6.1 Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению:

7.1 К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, предоставившие референц-лист на поставку редукторов за последние 3 года.

7.2 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.3 Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.